| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .02.2026 №610/ | Главному механику Горецкому О. С. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О ходе модернизации горизонтального ОЦ модели WHN-130 (инв. № 12255) |  |

## Просим устранить следующие замечания, выявленные при модернизации и испытаниях ОЦ WHN-130 (инв. № 12255):

## 1. Режимы наладки и ручного управления

- Ручные перемещения: отсутствует возможность перемещения по осям в ручном режиме (JOG) при приостановке выполнения управляющей программы (УП) в режиме покадровой обработки (после отработки кадра). При этом световая индикация кнопки «Пауза автоматического цикла обработки» не горит.

Управление шпинделем:

- Кнопка «толчкового» (импульсного) вращения шпинделя не имеет маркировки (подписи). Описание данной кнопки в руководстве оператора отсутствует.

- Отсутствует возможность спозиционировать шпиндель на определенный угол. Данная функция присутствовала при работе станка до его модернизации.

## 2. Геометрическая точность и механика

- Отсутствует точность позиционирования при смене паллет. Разница торцов паллет при их смене по оси Z составляет 0,12 мм.

## 3. Программирование при помощи стандартных циклов

## Алгоритм работы большинства стандартных циклов (вспомогательные программные функции) работают не так, как это описано в руководстве по программированию данной системы ЧПУ (СЧПУ):

- Асинхронность работы шпинделя и подачи в цикле нарезания резьбы метчиком (G84). При выполнении цикла реверс вращения шпинделя (обратные обороты) после достижения финальной глубины обработки по оси Z происходит с критической задержкой — уже после начала перемещения по оси Z на рабочем ходу. Нарушение синхронизации вращения шпинделя и подачи делает процесс нарезания резьбы невозможным и приводит к гарантированной поломке инструмента.

- Некорректная интерпретация параметров цикла растачивания (G85 растачивание). Система ЧПУ игнорирует заданное значение радиального смещения инструмента на дне отверстия. Ввиду отсутствия отвода резца по осям X/Y бесконтактный вывод инструмента из зоны резания невозможен, что приводит к повреждению обработанной поверхности детали при обратном ходе. В текущей конфигурации выполнение чистовых расточных операций не представляется возможным.

- Некорректная интерпретация параметров цикла растачивания (G86 растачивание). Система ЧПУ игнорирует запрограммированный параметр временной выдержки (паузы) инструмента в конечной точке обработки по оси Z. Отсутствие выдержки на дне отверстия не позволяет стабилизировать геометрию торца и полностью удалить припуск, что делает выполнение данного вида обработки невозможным.

- Сбой алгоритма врезания/вывода в цикле G87 (обратное растачивание). Система ЧПУ производит ориентацию шпинделя непосредственно на уровне торца детали, минуя фазу безопасного осевого отвода (отскока). Данный дефект исключает безопасный отвод инструмента перед позиционированием и делает использование данного цикла невозможной.

- Неправильная работа алгоритма стандартного цикла G76 – чистовое растачивание. Не соответствует документации.

## Обработка деталей без вышеописанного функционала невозможна.

- Некорректно работает функция подготовки инструмента.

- Отсутствует возможность повторного запуска с начала УП (со смены инструмента). При попытке повторного запуска УП, в которой первоначально происходит выполнение смены инструмента, который уже находится в шпинделе станок выдает ошибку: «Ошибка смены инструмента: ячейка магазина пуста».

- Нет возможности запрограммировать подачу наружную подачу СОЖ из конкретного сопла.

## 4. Системы обеспечения и эргономика

- СОЖ: отсутствует давление внутренней подачи СОЖ – еле течет.

- Освещение: отсутствует местное освещение в кабине оператора, а также в зоне обработки детали.

## 5. Замечания по технической документации

В представленном Кратком руководстве оператора (Кратком руководстве оператора ИФДС5528-80.000 РЭ1.1) выявлены следующие недостатки:

- Технические данные: не указаны характеристики станка (схема осей станка, зона обработки, макс. обороты шпинделя, тип конуса шпинделя, габариты стола, координаты нуля станка G53, макс. вылету инструмента, диаметру шпинделя и т.п.).

- Диагностика: отсутствует описание кодов ошибок (например ошибки А0060, А0018) и способов их устранения.

- Программирование: отсутствует описание регулировки давления внутренней подачи СОЖ.

В документации обязательно должна содержаться следующая информация:

- Доступный диапазон корректоров на инструмент и алгоритм их ввода/вывода;

- Исчерпывающее описание всех системных параметров (включая разделы параметров осей, шпинделя и стандартных циклов).

- Обслуживание: нет регламента ТО (контроль уровней масла, точки смазки направляющих и т.д.).

Таким образом комплекс выполненных работ по модернизации не обеспечивает исходные технологические возможности оборудования.

Просим в полном объеме обеспечить базовый функционал станка, который был предусмотрен заводом-изготовителем и исправно работал до модернизации.

| Зам. технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В.