| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .07.2026 №610/ | Главному механику Горецкому О. С. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О ходе модернизации горизонтального ОЦ модели WHN-130 (инв. № 12255) |  |

## Просим устранить следующие замечания, выявленные при модернизации и испытаниях ОЦ WHN-130 (инв. № 12255):

## 1. Технические неисправности

- Критический аппаратный сбой в логике управления магазином инструментов. При ручном вызове с пульта управления инструментом определенного номера ячейки для загрузки/выгрузки инструмента, физически к окну доступа подъезжает другая ячейка (заявленный на пульте ЧПУ номер не соответствует фактическому).

- Блокировка манипулятора смены инструмента (ATC): в процессе выполнения цикла автоматической смены инструмента происходит заклинивание руки-манипулятора в промежуточном положении. При данном сбое узел полностью блокируется и не реагирует на стандартные команды управления как в автоматическом, так и в ручном режимах.

## 2. Режимы наладки и ручного управления

Управление шпинделем:

- Кнопка «толчкового» (импульсного) вращения шпинделя не имеет маркировки (подписи). Описание данной кнопки в руководстве оператора отсутствует.

- Отсутствует возможность спозиционировать шпиндель на определенный угол. Данная функция присутствовала при работе станка до его модернизации.

## 3. Системы обеспечения и эргономика

- Освещение: критически низкая освещенность рабочей зоны и кабины оператора. Установленное на шпинделе освещение не имеет защиты от стружки и СОЖ (высокий риск повреждения и короткого замыкания); местное освещение в кабине отсутствует.

## 4. Техническая документация

В представленном Кратком руководстве оператора (Кратком руководстве оператора ИФДС5528-80.000 РЭ1.1) полностью или частично отсутствуют критически важные разделы, без которых невозможно проведение наладки, безопасная эксплуатация и программирование оборудования.

На основании этого требуем дополнить техническую документацию следующими данными:

Технические данные и параметры станка:

- Не указаны базовые характеристики оборудования: детальная схема осей станка, размеры и габариты стола, точные границы рабочей зоны обработки.

- Отсутствуют данные по силовой части: максимальные обороты шпинделя, тип конуса шпинделя, диаметр шпинделя.

- Не указаны физические ограничения: координаты абсолютного нуля станка (G53), максимальный допустимый вылет инструмента в сборе с оправкой до соударения с узлами станка, максимальный вес и диаметр инструмента (как при полном заполнении магазина, так и при пустых соседних ячейках).

Диагностика и устранение неисправностей:

- Отсутствует описание кодов ошибок станка (в частности, коды ошибок А0060, А0018), причины их возникновения и пошаговые способы их устранения оператором или наладчиком.

Требования к программированию и синтаксису УП:

- Спецификация наименования УП: не указаны правила присвоения номеров и имен управляющим программам (максимально допустимое количество символов, поддержка буквенно-цифровых имен в текущей версии СЧПУ).

- Параметрическое программирование (переменные #): не указан доступный диапазон номеров переменных для пользователя, а также отсутствует перечень зарезервированных системных переменных, которые жестко заняты под алгоритмы станкостроителя (автоматическая смена инструмента, смена паллет) и запрещены к изменению в УП.

- Защита системных макросов (Программы 9000): отсутствует официальное описание причин скрытия программ серии O9000–O9999 и пошаговая инструкция для временного снятия защиты с целью использования глобальных УП (например, для расчета режимов резания).

Наладка, калибровка и работа с технологическими таблицами:

- Управление корректорами: не указан доступный диапазон корректоров на инструмент, а также отсутствует пошаговый алгоритм экспорта/импорта таблиц корректоров инструментов (TOOL OFFSET), смещений рабочих систем координат (G54–G59) и т.п. на внешние носители (USB/Сеть).

- Обкатка оси вращения стола: полностью отсутствует описание процедуры обкатки оси вращения станка. Не указаны номера системных параметров ЧПУ, отвечающих за хранение констант центра вращения по осям.

- Точка автоматической смены инструмента (ATC): Не указаны номера параметров, определяющие физическое положение осей X, Y, Z при выходе в точку смены инструмента, и регламент их безопасной корректировки.

Описание системных параметров:

- Отсутствует полное описание всех системных параметров ЧПУ Mitsubishi M80, включая разделы параметров осей, шпинделя, приводов и стандартных встроенных циклов обработки.

Техническое обслуживание (ТО):

- Отсутствует регламент периодического технического обслуживания оборудования (карта смазки, точки смазки направляющих и ШВП, контроль уровней и типов применяемых масел, периодичность очистки фильтров и баков).

## Таким образом, без предоставления вышеуказанной документации безопасная эксплуатация и программирование станка силами наших специалистов невозможны. Более того, наличие критических аппаратных сбоев в работе магазина и манипулятора ATC полностью блокирует производственный процесс.

## Требуем в кратчайшие сроки устранить выявленные технические неисправности и дополнить техническую документацию необходимой информацией.

| Зам. технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В.