| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .07.2026 №610/ | Главному механику Горецкому О. С. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О ходе модернизации горизонтального ОЦ модели WHN-130 (инв. № 12255) |  |

В процессе эксплуатации обрабатывающего центра WHN-130 (инв. № 12255) после проведения модернизации оборудования был выявлен ряд следующих технических неисправностей, программных ограничений ЧПУ и недостатков в технической документации:

## 1. Технические неисправности

- Сбой адресации магазина: при ручном вызове с пульта управления определенного номера ячейки для загрузки/выгрузки инструмента, физически к окну загрузки/выгрузки подъезжает другая ячейка (отображаемый на пульте ЧПУ номер не соответствует вызываемому).

- Рассогласование осей магазин-манипулятор: в ручном режиме управления (JOG) при попытке установить инструмент в магазин выявлено несоответствие осей – ось ячейки магазина не совпадает с осью захвата манипулятора. Вследствие геометрического рассогласования происходит заклинивание инструмента, что делает невозможной ручную установку инструмента в гнездо магазина.

- Макрос M6 в покадровой: при отработке УП в покадровом режиме (Single Block) вызов команды M6 запускает внутреннюю макропрограмму смены инструмента. Отработка этой макропрограммы в покадровом режиме приводит к системной ошибке ЧПУ, из-за чего цикл смены аварийно прерывается и полностью блокируется.

- Заклинивание при смене инструмента: в процессе выполнения цикла автоматической смены инструмента происходит заклинивание руки-манипулятора в промежуточном положении.

- Дергается стол: в процессе выхода станка в исходное положение по оси В (вращение стола), а также при ручном перемещении данной оси особенно вначале работы станка, вращение стола происходит рывками.

## 2. Режимы наладки и ручного управления

- Управление шпинделем: кнопка «толчкового» (импульсного) вращения шпинделя не имеет маркировки (подписи). Описание данной кнопки в руководстве оператора отсутствует.

- Поворот шпинделя на угол: отсутствует возможность спозиционировать шпиндель на произвольный угол. До модернизации станка эта функция работала исправно, а сейчас шпиндель позиционируется только в одно жестко фиксированное положение.

## 3. Программирование

- Отсутствие холостого прогона программы: полностью отсутствует возможность запуска управляющей программы в режиме холостого прогона (Dry Run) с подменой рабочих подач на ускоренное перемещение осей. Это делает невозможной как безопасную проверку траектории движения инструмента без детали, так и ускоренную отработку УП по воздуху до места обработки (для экономии времени при перезапуске УП на уже обработанных участках).

- Запуск с произвольного кадра: на станке полностью отсутствует возможность запустить обработку с любого выбранного кадра УП. При попытке выполнить поиск кадра и запустить УП, система ЧПУ намертво блокирует станок и выдает ошибку: «Вых в поз рестарт не выполнен». Позиционирование осей к начальной точке кадра не выполняется, а автоматический возврат в зону обработки не активируется. Это делает невозможным продолжение работы после сброса или аварийного прерывания УП.

## 4. Системы обеспечения и эргономика

- Освещение: критически низкая освещенность рабочей зоны и кабины оператора. Установленное на шпинделе освещение не имеет защиты от стружки и СОЖ; местное освещение в кабине отсутствует.

## 5. Техническая документация

Неполная комплектация эксплуатационной документации: вместо стандартного полного комплекта технической документации (включающего Руководство по параметрам, Руководство по техническому обслуживанию и т.п.) предоставлено лишь единичное «Краткое руководство оператора» (ИФДС5528-80.000 РЭ1.1). В данном документе полностью или частично отсутствуют критически важные разделы, без которых проведение наладки, безопасная эксплуатация и программирование оборудования невозможны.

Просим дополнить техническую документацию следующими данными:

Технические данные и параметры станка:

- Не указаны базовые характеристики оборудования: детальная схема осей станка, размеры и габариты стола, точные границы рабочей зоны обработки.

- Отсутствуют базовые технические данные шпинделя: диаметр выдвижного шпинделя, тип используемого конуса (ISO/BT) и максимальная частота вращения.

- Не указаны физические ограничения: координаты абсолютного нуля станка (G53), максимальный допустимый вылет инструмента в сборе с оправкой до соударения с узлами станка, максимальный вес и диаметр инструмента (как при полном заполнении магазина, так и при пустых соседних ячейках).

Диагностика и устранение неисправностей:

- Отсутствует описание кодов ошибок станка (в частности, коды ошибок А0060, А0018), причины их возникновения и пошаговые способы их устранения.

Требования к программированию и синтаксису УП:

- Спецификация наименования УП: не указаны правила присвоения номеров и имен управляющим программам (максимально допустимое количество символов, поддержка буквенно-цифровых имен в текущей версии СЧПУ).

- Параметрическое программирование (переменные #): не указан доступный диапазон номеров переменных для пользователя, а также отсутствует перечень зарезервированных системных переменных, которые жестко заняты под алгоритмы станкостроителя (автоматическая смена инструмента, смена паллет) и запрещены к изменению в УП.

- Защита системных макросов: отсутствует официальное описание причин скрытия программ серии O9000–O9999 и пошаговая инструкция для временного снятия защиты с целью использования глобальных УП (например, для расчета режимов резания).

Наладка, калибровка и работа с технологическими таблицами:

- Отсутствует пошаговый алгоритм экспорта/импорта таблиц корректоров инструментов (TOOL OFFSET), смещений рабочих систем координат (G54–G59) и т.п. на внешние носители (USB/Сеть).

- Обкатка оси вращения стола: полностью отсутствует описание процедуры обкатки оси станка. Не указаны номера системных параметров ЧПУ, отвечающих за хранение констант.

- Точка автоматической смены инструмента (ATC): не указаны номера параметров, определяющие физическое положение осей X, Y, Z при выходе в точку смены инструмента, и регламент их безопасной корректировки.

Описание системных параметров:

- Отсутствует полное описание всех системных параметров ЧПУ Mitsubishi M80, включая разделы параметров осей, шпинделя, приводов и стандартных встроенных циклов обработки.

Техническое обслуживание (ТО):

- Отсутствует регламент периодического технического обслуживания оборудования (карта смазки, точки смазки направляющих и ШВП, контроль уровней и типов применяемых масел, периодичность очистки фильтров и баков).

Таким образом, дальнейшая эксплуатация станка в текущем состоянии невозможна. Без предоставления необходимой документации безопасная работа и программирование оборудования силами наших специалистов невозможны. Наличие критических сбоев в работе станка полностью блокирует производственный процесс и создает риск аварийных поломок.

На основании вышеизложенного прошу:

- Организовать нормативное освещение кабины оператора и зоны обработки.

- Устранить выявленные технические неисправности оборудования.

- Дополнить техническую документацию недостающей информацией.

| Зам. технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В.