| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .07.2026 №610/ | Главному механику Горецкому О. С. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О ходе модернизации горизонтального ОЦ модели WHN-130 (инв. № 12255) |  |

В процессе эксплуатации обрабатывающего центра WHN-130 (инв. № 12255) после проведения модернизации оборудования был выявлен ряд следующих программных ограничений ЧПУ и недостатков в технической документации:

- Запуск с произвольного кадра: функция запуска УП с произвольного кадра (рестарт с кадра) работает нестабильно, приводя к блокировке станка системой ЧПУ с ошибкой «Вых в поз рестарт не выполнен». При необходимости одновременного позиционирования четырех осей в позицию, предшествующую запускаемому кадру, автоматический подвод блокируются полностью.

- Поворот шпинделя на угол: отсутствует возможность спозиционировать шпиндель на произвольно заданный угол. До модернизации станка эта функция работала исправно, а сейчас шпиндель позиционируется только в одно жестко фиксированное положение (0°).

- Некорректная обработка локальной системы координат (G52) по оси Z после сброса. Ввиду отсутствия аппаратной синхронизации оси Z и W при выполнении УП используется смещение локальной системы координат (G52 Z...) для компенсации вылета выдвижного шпинделя (ось W). При первичном запуске УП, инструмент позиционируется по оси Z выполняется корректно (с учетом компенсации). При сбросе УП (кнопка Reset) в процессе обработки инструмента и повторном запуске с кадра этого же инструмента, станок совершает недоезд по оси Z на величину установленной компенсации G52. Если повторно нажать Reset и запустить УП заново с того же инструмента, позиционирование по оси Z снова отрабатывается корректно. Исходя из вышенаписанного, требуется разработать и интегрировать в СЧПУ специализированный пользовательский макрос для автоматического смещения рабочей системы координаты оси Z пропорционально величине выдвижения шпинделя (ось W) в автоматическом режиме (AUTO).

- Провисание цепи магазина. При загрузке инструмента в инструментальный магазин происходит статический провис несущей цепи (ленты) магазина под воздействием силы тяжести оправок. На определенном участке магазина инструментальные ячейки смещаются вниз относительно проектной оси смены. Манипулятор смены инструмента (ATC) теряет соосность с фланцем оправки. При попытке захвата инструмента лапа манипулятора не попадает в пазы под сухари (шпоночные пазы оправки) и блокируется. При пустом или слабо загруженном магазине дефект не проявляется.

- Некорректная обработка состояния аварийного останова при нарезании резьбы. При прерывании выполнения стандартного цикла нарезания резьбы G84 (нажатием кнопки Reset в процессе обработки отверстия или непосредственно после выполнения первого отверстия в цикле) система ЧПУ выводит сервисное сообщение «M01 Ожидание отвода метчика», блокируя при этом перемещение осей. В текущей версии PLC станка не реализован алгоритм сброса данного состояния и вывода инструмента из зоны резания. Дальнейшая работа станка полностью блокируется, единственный способ возобновления работы – полная перезагрузка станка. Для устранения данного программно-логического дефекта просим реализовать один или несколько следующих вариантов:

Вариант А: Функция синхронизированного вывода метчика (Tap Retract). Просим предусмотреть на панели управления станка специальную кнопку (физическую или экранную) для безопасного извлечения метчика из детали. Вывод инструмента должен осуществляться с обратным вращения шпинделя, строго синхронизированным с движением по оси Z в соответствии с шагом резьбы. После выхода инструмента из отверстия блокировка осей должна автоматически сбрасываться.

Вариант Б: Принудительный программный сброс триггера блокировки.
Предусмотреть в интерфейсе оператора (например, в меню пользовательских параметров PLC Switch) программный тумблер для принудительного обнуления регистра блокировки резьбы (подача сигнала 1 на соответствующий бит отмены интерлока). Это позволит оператору снять блокировку осей без перезагрузки станка, если метчик уже физически извлечен или сломан.

## Техническая документация

Неполная комплектация эксплуатационной документации: вместо стандартного полного комплекта технической документации (включающего Руководство по параметрам, Руководство по техническому обслуживанию и т.п.) предоставлено лишь единичное «Краткое руководство оператора» (ИФДС5528-80.000 РЭ1.1). В данном документе полностью или частично отсутствуют критически важные разделы, без которых проведение наладки, безопасная эксплуатация и программирование оборудования невозможны.

Просим дополнить техническую документацию следующими данными:

- Не указаны базовые характеристики оборудования: отсутствует графическая схема с указанием фактических (заданных СЧПУ) рабочих ходов по осям станка, координаты референтных точек, диаметр выдвижного шпинделя, тип используемого конуса (ISO/BT), максимальная частота вращения и т.п.

- Точка смены инструмента: отсутствуют документированные координаты точки смены инструмента и пошаговая инструкция по ее первоначальному выставлению и программной фиксации координат положения смены инструмента в параметрах СЧПУ в случае рассинхронизации.

- Предоставленное описание аварийных сообщений является неполным: отсутствует описание причинно-следственные связи возникновения ошибок (в частности, коды ошибок А0060, А0018) станка и пошаговые инструкции их устранения.

- Не указаны физические ограничения: координаты абсолютного нуля станка (G53), максимальный допустимый вылет инструмента в сборе с оправкой до соударения с узлами станка, максимальный вес и диаметр инструмента (как при полном заполнении магазина, так и при пустых соседних ячейках).

- Не указан доступный диапазон номеров переменных для пользователя (переменные #), а также отсутствует перечень зарезервированных системных переменных, которые жестко заняты под алгоритмы станкостроителя (автоматическая смена инструмента, смена паллет) и запрещены к изменению в УП.

- Защита системных макросов: отсутствует официальное описание причин скрытия программ серии O9000–O9999 и пошаговая инструкция для временного снятия защиты с целью использования глобальных УП (например, для расчета режимов резания).

- Обкатка оси вращения стола: полностью отсутствует описание процедуры обкатки оси станка. Не указаны номера системных параметров ЧПУ, отвечающих за хранение констант.

- Отсутствует регламент периодического ТО оборудования (карта смазки, точки смазки направляющих и ШВП, контроль уровней и типов применяемых масел, периодичность очистки фильтров и т.п.).

Таким образом, дальнейшая эксплуатация станка в текущем состоянии невозможна. Без предоставления необходимой документации безопасная работа и программирование оборудования силами наших специалистов невозможны. Наличие критических сбоев в работе станка полностью блокирует производственный процесс и создает риск аварийных поломок.

На основании вышеизложенного прошу:

- Устранить выявленные программные ограничения СЧПУ.

- Дополнить техническую документацию недостающей информацией.

| Зам. технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В.