| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .07.2026 №610/ | Главному механику Горецкому О. С. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О ходе модернизации горизонтального ОЦ модели WHN-130 (инв. № 12255) |  |

В процессе эксплуатации обрабатывающего центра WHN-130 (инв. № 12255) после проведения модернизации оборудования был выявлен ряд следующих программных ограничений ЧПУ и недостатков в технической документации:

- Запуск с произвольного кадра: функция запуска УП с произвольного кадра (рестарт с кадра) работает нестабильно, приводя к блокировке станка системой ЧПУ с ошибкой «Вых в поз рестарт не выполнен». При необходимости одновременного позиционирования четырех осей в позицию, предшествующую запускаемому кадру, автоматический подвод блокируются полностью.

- Поворот шпинделя на угол: отсутствует возможность спозиционировать шпиндель на произвольно заданный угол. До модернизации станка эта функция работала исправно, а сейчас шпиндель позиционируется только в одно жестко фиксированное положение (0°).

- Ввиду отсутствия аппаратной синхронизации оси Z и W требуется разработать и интегрировать в СЧПУ специализированный пользовательский макрос для автоматического смещения рабочей системы координаты оси Z пропорционально величине выдвижения шпинделя (ось W) в автоматическом режиме (AUTO).

## Техническая документация

Неполная комплектация эксплуатационной документации: вместо стандартного полного комплекта технической документации (включающего Руководство по параметрам, Руководство по техническому обслуживанию и т.п.) предоставлено лишь единичное «Краткое руководство оператора» (ИФДС5528-80.000 РЭ1.1). В данном документе полностью или частично отсутствуют критически важные разделы, без которых проведение наладки, безопасная эксплуатация и программирование оборудования невозможны.

Просим дополнить техническую документацию следующими данными:

- Не указаны базовые характеристики оборудования: отсутствует графическая схема с указанием фактических (заданных СЧПУ) рабочих ходов по осям станка, координаты референтных точек, диаметр выдвижного шпинделя, тип используемого конуса (ISO/BT), максимальная частота вращения и т.п.

- Точка смены инструмента: отсутствуют документированные координаты точки смены инструмента и пошаговая инструкция по ее первоначальному выставлению и программной фиксации координат положения смены инструмента в параметрах СЧПУ в случае рассинхронизации.

- Предоставленное описание аварийных сообщений является неполным: отсутствует описание причинно-следственные связи возникновения ошибок (в частности, коды ошибок А0060, А0018) станка и пошаговые инструкции их устранения.

- Не указаны физические ограничения: координаты абсолютного нуля станка (G53), максимальный допустимый вылет инструмента в сборе с оправкой до соударения с узлами станка, максимальный вес и диаметр инструмента (как при полном заполнении магазина, так и при пустых соседних ячейках).

- Не указан доступный диапазон номеров переменных для пользователя (переменные #), а также отсутствует перечень зарезервированных системных переменных, которые жестко заняты под алгоритмы станкостроителя (автоматическая смена инструмента, смена паллет) и запрещены к изменению в УП.

- Защита системных макросов: отсутствует официальное описание причин скрытия программ серии O9000–O9999 и пошаговая инструкция для временного снятия защиты с целью использования глобальных УП (например, для расчета режимов резания).

- Обкатка оси вращения стола: полностью отсутствует описание процедуры обкатки оси станка. Не указаны номера системных параметров ЧПУ, отвечающих за хранение констант.

- Отсутствует регламент периодического ТО оборудования (карта смазки, точки смазки направляющих и ШВП, контроль уровней и типов применяемых масел, периодичность очистки фильтров и т.п.).

Таким образом, дальнейшая эксплуатация станка в текущем состоянии невозможна. Без предоставления необходимой документации безопасная работа и программирование оборудования силами наших специалистов невозможны. Наличие критических сбоев в работе станка полностью блокирует производственный процесс и создает риск аварийных поломок.

На основании вышеизложенного прошу:

- Устранить выявленные программные ограничения СЧПУ.

- Дополнить техническую документацию недостающей информацией.

| Зам. технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В.