| 13.02.2026 № | Горецкому О. С. Копия: Начальнику РМЦ Лашуку С.О. |
| --- | --- |
| г.Жодино |  |

## Замечания по результатам испытаний станка WHN-130 (инв. № 12255) после модернизации

## 1. Геометрическая точность и механика

- Критический перекос одной паллеты: при проверке параллельности торцов паллет относительно оси X выявлено недопустимое отклонение. На первой паллете — 0.02 мм, на второй ~ 0.45 мм. Данное расхождение свидетельствует о перекосе конкретной паллеты на посадочных местах или дефекте механизма фиксации. Требуется выверка и устранение перекоса.

- Маркировка: на паллетах отсутствуют порядковые номера палет. Отсутствует нумерация части ячеек в инструментальном магазине.

- Безопасность: кнопка «СТОП» не блокирует перемещения манипулятора (нет возможности экстренно остановить манипулятор при смене инструмента).

## 2. Программное обеспечение и логика управления (ЧПУ)

- Коррекция инструмента: отсутствует возможность внесения корректоров в автоматическом режиме во время выполнения УП. При включении корректора происходит несанкционированное движение по оси Z на величину коррекции.

- Вращение стола (ось B): поворот стола в автоматическом режиме и режиме преднабора (MDI) осуществляется только в одну сторону (по часовой стрелке). Необходимо обеспечить возможность вращения стола в обе стороны (по кратчайшему пути или по заданному направлению G-кодом).

- Цикл смены инструмента:

  - При выполнении стандартной УП смены инструмента в покадровом режиме система выдает ошибку.

  - Программа смены инструмента отрабатывается вхолостую даже при отсутствии оправки в шпинделе.

- Индикация: не горит индикатор кнопки «ПУСК» при запущенной УП.

## 3. Режимы наладки и ручного управления

- Перемещения на рабочих подачах: Отсутствует возможность перемещения осей по команде G1 без включения оборотов шпинделя. Данный режим критически необходим для проведения наладочных работ и обкатки деталей.

- Блокировки: отсутствует возможность деблокировки замка двери кабины для работы в автоматическом режиме с открытой дверью (необходимо предусмотреть такой режим работы для наладки).

- Ручные перемещения: нет возможности перемещать оси (JOG) при остановке программы после отработки кадра.

- Управление шпинделем: отсутствует функция «толчкового» вращения шпинделя. Нет возможности толчкового вращение шпинделя с пульта станка в ручном режиме.

- Пульт управления магазином:

  - Пульт блокируется при паузе в УП (работает только после полного сброса программы).

  - Отсутствует функция разжима/зажима шпинделя с пульта магазина, что делает невозможной ручную установку инструмента в магазин из шпинделя.

## 4. Системы обеспечения и эргономика

- СОЖ: отсутствует регулировка давления внутреннего охлаждения инструмента.

- Освещение: отсутствует местное освещение в кабине оператора, и в зоне обработки детали.

## 5. Замечания по документации (Кратком руководстве оператора ИФДС5528-80.000 РЭ1.1)

В представленном Кратком руководстве оператора выявлены следующие недостатки:

- Технические данные: не указаны характеристики станка (схема осей станка, зона обработки, макс. обороты шпинделя, тип конуса шпинделя, габариты стола, координаты нуля станка G53, макс. вылету инструмента, диаметру шпинделя и т.п.).

- Диагностика: отсутствует описание кодов ошибок (например ошибки А0060, А0018) и способов их устранения.

- Несоответствие процедур: Раздел 3.5.2 (выход в исходное положение) не соответствует фактическому алгоритму работы — выйти в «ноль» по данному описанию невозможно.

- Программирование: отсутствует информация по доступному диапазону корректоров, параметрам «#», доступным для программирования, использованию макросов и процессу ввода/вывода корректоров.

- Обслуживание: нет регламента ТО (контроль уровней масла, точки смазки направляющих и т.д.).

ПРОШУ:

- Устранить вышеуказанные замечания в срок до «__» __________ 2026 г.

- После устранения вышеописанных замечаний провести повторные приемо-сдаточные испытания станка.

| Начальник МСЦ1 | А.И. Апарович |
| --- | --- |
| Начальник БППСЧПУ | А.А. Ротько |