| Управление главного технолога СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА .06.2026 №610/ | Заместителю технического директора – главному технологу Комеко Я.А. |
| --- | --- |
| г. Жодино |  |
| О необходимости обновления программного обеспечения «Техтран. Токарная обработка» |  |

Довожу до Вашего сведения, что используемая в настоящее время на производстве версия CAM системы «Техтран. Токарная обработка» (выпуска 2002 года, разработчик – российской компании «НИП-Информатика») для проектирования управляющих программ (УП) обработки деталей на токарных станках морально и технически устарела. Она не позволяет в полной мере использовать потенциал современного станочного парка предприятия и снижает производительность труда программистов и наладчиков станков с ЧПУ.

Используемая версия ПО имеет существенные технические ограничения:

- Критическая несовместимость с операционной системой (ОС). Данное ПО жестко ограничено работой исключительно в среде Windows XP/Windows 7 32bit. В связи с глобальным переходом предприятий ОАО «БЕЛАЗ» на Windows 10, использование программы на новых рабочих местах невозможен.

- Технологические ограничения старой версии. ПО 2002 года не поддерживает автоматическое распределение припусков по разным осям (X, Z), не позволяет запрограммировать обработку несколькими режущими кромками инструмента, а также торцевого сверления, что заставляет персонал вручную дописывать и редактировать УП.

- Отсутствие динамического изменения моделей. В текущей версии невозможно изменить геометрию заготовки или детали после начала проектирования обработки. Любое изменение в чертеже вынуждает программиста полностью удалять старые переходы и заново программировать всю обработку с нуля.

- Перегруженность графического интерфейса. Программа 2002 года не позволяет скрывать (гасить) отработанные траектории или контуры. На экране одновременно отображается огромное количество линий, из-за чего визуально тяжело разобраться в графике.

Для снижения простоя оборудования, сокращения времени подготовки УП и повышения качества выпускаемой продукции прошу рассмотреть вопрос приобретения актуальной версии ПО «Техтран. Токарная обработка».

## Новая версия ПО должна соответствовать следующим ключевым техническим требованиям:

- Полная совместимость с Windows 10/11. Стабильная работа в корпоративной сетевой инфраструктуре ОАО «БЕЛАЗ» без использования режимов эмуляции.

- Мультиплатформенная поддержка систем ЧПУ. Обеспечение полноценной работы с парком станков под управлением различных стоек – систем ЧПУ (СЧПУ). Требуется наличие и гибкая настройка постпроцессоров для применяемых на предприятии систем ЧПУ: Fanuc, Siemens и Mitsubishi.

- Сквозное проектирование технологических переходов. Полная поддержка и автоматический расчет траекторий резания по следующим видам обработки: токарная (черновое/чистовое точение, растачивание, подрезка торцов, радиальные/торцевые канавки, фасонные контуры, отрезка), осевая (сверление, глубокое сверление, зенкерование), резьбонарезание (резцом и метчиком).

- Поддержка нескольких режущих кромок. Обязательная поддержка одновременного или последовательного программирования обеих кромок канавочного резца в рамках одного технологического перехода. Программа должна автоматически учитывать смещение (offset) обеих режущих кромок при обработке торцевых и радиальных канавок с последующей правильной визуализацией.

- Динамическое редактирование заготовки и детали. Возможность оперативного изменения геометрии (чертежа) исходной заготовки и финальной детали непосредственно в процессе создания УП с автоматическим пересчетом всех предыдущих проходов инструмента.

- Моделирование крепежной оснастки и контроль зон запрета. Возможность полноценного задания и визуализации элементов фиксации детали – как в патроне (кулачки), так и в центрах (задняя бабка, люнет). CAM-система должна автоматически распознавать габариты оснастки, определять «зону кулачков» и блокировать траекторию движения инструмента в зоне оснастки во избежание риска столкновения, гарантируя абсолютную безопасность обработки.

- Поддержка стандартных циклов СЧПУ в постпроцессорах. Возможность вывода обработки в виде фиксированных циклов стойки (например, циклов многопроходного точения, сверления или нарезания резьбы). В интерфейсе программы должна быть предусмотрена опция («галочка») «Обработка циклом», при активации которой CAM-система генерирует код (например, G71/G72 для Fanuc или CYCLE95 для Siemens) в строгом соответствии с требованиями конкретной системы ЧПУ, что делает УП компактной и удобной для корректировки на стойке.

- Гибкое разделение припуска по осям X и Z. Возможность раздельного управления припуском при черновой (а также чистовой) обработке контура. CAM-система должна позволять независимо задавать припуск на чистовую обработку как по диаметру (ось X), так и по торцу (ось Z).

- Селективное управление видимостью элементов геометрии. Возможность выборочно гасить (скрывать из зоны видимости) контур исходной заготовки, контур детали или геометрию конкретного инструмента или перехода (например, черновой группы). Это необходимо для разгрузки графического экрана, исключения визуального наложения линий и обеспечения удобства контроля траекторий на сложных этапах проектирования.

- Поддержка осевого сверления и работы с осью C. Возможность проектирования операций сверления, зенкерования и нарезания резьбы на торце деталей с использованием приводного инструмента. CAM-система должна поддерживать координатные преобразования для управления поворотной осью шпинделя (ось С) и автоматически генерировать соответствующие циклы обработки.

- Гибкое управление подводами, отводами и безопасными расстояниями. Возможность индивидуальной настройки траекторий врезания и выхода инструмента (по дуге, по касательной, по углам) для каждого перехода. CAM-система должна позволять гибко задавать точки безопасного расстояния после ускоренного подвода (G00) к детали и отвода от нее, полностью исключая риск столкновения.

- Управление режимами резания на элементах контура. Возможность гибкого автоматического изменения режимов резания (подачи, оборотов) на конкретных переходах.

- Импорт современных 3D-моделей без потери геометрии. Прямая поддержка чтения актуальных CAD-форматов (STEP, IGES, Parasolid, а также файлов из современных CAD систем вроде Компас-3D, SolidWorks, NX). Система должна корректно распознавать геометрию без искажений, ручного перестроения и «битых» поверхностей.

- Гибкая привязка систем координат детали (G54–G59). Возможность назначения и использования в рамках одной УП нескольких нулей детали (систем координат G54, G55, G56 и т.д.). CAM-система должна поддерживать перенос нуля как на черновую базу (например, по кулачкам патрона для первой установки), так и на чистовой торец детали после подрезки для точной финишной обработки.

- Автоматический пересчет геометрии в середину поля допуска. Возможность CAM-системы автоматически перестраивать расчетный контур обработки на среднее значение допуска (в середину поля допуска) на основе заданных квалитетов и предельных отклонений чертежа. Это должно исключать ручной пересчет размеров программистом и гарантировать попадание детали в годные с первого пуска.

- Переключение между диаметральными и радиусными размерами по оси X. Возможность выбора режима отображения и ввода геометрических данных (контура заготовки и детали) по оси X как в диаметральном, так и в радиусном выражении на любом этапе построения контура. Постпроцессор должен автоматически учитывать выбранный режим и корректно пересчитывать координаты (вывод G90/G91) в УП в строгом соответствии с настройками конкретной стойки ЧПУ.

- Полный учет геометрических параметров и вылетов инструмента. CAM-система и постпроцессор должны корректно обрабатывать геометрические параметры режущей части пластин (радиус при вершине, углы в плане, передний и задний углы) для точного расчета траектории с учетом геометрии инструмента. Также желателен учет и визуализация вылетов инструмента.

- Редактирование параметров конкретного перехода. Возможность оперативного изменения технологических параметров (например, припуска на проход) для любого отдельно взятого перехода в общем дереве обработки. Система должна позволять изменить съем материала за проход (например, с 1 мм на 1.2 мм) при многопроходной обработке напрямую в свойствах перехода и автоматически пересчитывать только эту траекторию, без необходимости удалять и создавать переход заново.

- Поддержка обработки по оси Y и многоосевого постпроцессирования. Возможность полноценного программирования фрезерных и осевых переходов (фрезерование пазов, лысок, карманов, сверление вне центра детали) на станках, оснащенных дополнительной осью Y. Постпроцессор должен корректно рассчитывать и выводить перемещения по осям X, Y, Z и С и искажений траектории, обеспечивая точное позиционирование инструмента.

- Вариативность кодирования инструмента и корректоров. Возможность гибкой настройки формата вызова инструмента и номеров корректоров (геометрии и износа) в постпроцессорах под требования конкретной стойки ЧПУ. Система должна поддерживать генерацию кода в любых стандартных форматах: Т0101, Т01001, а также раздельном вызове инструмента и корректора на (Т1 D1 или Т1 Н1).

- Автоматическое перенумерование кадров УП. Возможность гибкой настройки и изменения нумерации строк (кадров N...) в готовой УП. CAM-система и постпроцессор должны позволять задавать начальный номер кадра, шаг перенумерования (например, N10, N20, N30) или полностью отключать нумерацию строк для экономии памяти старых стоек ЧПУ.

- Цветовая подсветка синтаксиса УП. Наличие встроенного редактора УП с возможностью индивидуального подкрашивания различных элементов кода. Система должна позволять визуально разделять команды (например, ускоренные перемещения G00 – одним цветом, рабочую подачу G01/G02/G03 — другим, технологические команды M-коды, номера инструментов T и комментарии – отдельными цветами) для быстрого визуального контроля и исключения ошибок при проверке текста программы.

Ожидаемый экономический эффект:

- Сокращение времени разработки УП на новые изделия на 30–40% за счет отладки и визуализации УП в CAM системе.

- Минимизация брака деталей, поломок оборудования и инструмента за счет проверки обработки в CAM системе и последующего ухода от отработки УП на станке в режиме «покадровой» обработки.

- Максимальное использование возможностей современного режущего инструмента. За счет интеллектуального распределения припуска в современной CAM-системе обеспечивается равномерная нагрузка на режущие кромки и стабильные условия резания, что напрямую повышает стойкость инструмента.

На основании вышеизложенного

ПРОШУ

- Обновить программное обеспечение «Техтран Токарная обработка» до актуальной версии, совместимой с ОС Windows 10/11 ЛИБО рассмотреть приобретение альтернативной CAM-системы для токарной обработки, полностью удовлетворяющей вышеизложенным техническим требованиям.

- Запросить у компании ООО «НИП-Информатика» (разработчик «Техтран») и альтернативных поставщиков CAM-систем подтверждение реализации данных требований, а также проведение тестового контроля (верификации) постпроцессоров под используемые на предприятии стойки ЧПУ: Fanuc, Siemens и Mitsubishi.

- Организовать обучение для наладчиков и технологов-программистов отдела станков с ЧПУ УГТ по курсу работы в обновленной версии ПО.

| Заместитель технического директора – главный технолог | Комеко Я. А. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Шалайко Д.А. тел. 68-00

Петрович А.В,