Руководство

по эксплуатации

Оригинальные инструкции

Ред. 1.2

КОНТРОЛЛЕР: Fanuc

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила техники безопасности	1

1.1 Основные меры предосторожности	1

1.2 Меры предосторожности при эксплуатации станка	2

1.3 Меры предосторожности при обращении с устройствам под напряжением.	4

1.4 Знаки безопасности на станке (только для CE)	6

1.5 Опасные зоны и факторы риска при обычной эксплуатации	7

1.5.1 Потенциальные факторы риска при эксплуатации	8

1.6 Остановка станка	10

1.7 Проверка и техническое обслуживание компонентов, критически важных для обеспечения безопасности.	11

1.8 Утилизация	11

2. Общее описание	12

2.1 Описание станка	12

2.2 Технические характеристики станка	13

2.3 Габаритный чертеж станка	15

2.4 Основные узлы	16

2.5 Схема питания двигателя шпинделя	17

2.6 Размеры торца шпинделя	19

2.6.1 Схема соотношения патрона и цилиндра	20

2.7 Информация об инструментах	21

2.7.1 Инструментальная система револьверной головки	21

2.7.2 Габаритный чертеж револьверной головки	23

2.8 Перекрестное взаимодействие инструментов	24

2.9 Перемещения и рабочая зона	25

2.10 Информация о кулачках. Размеры стандартного 3-кулачкового зажимного патрона	27

2.11 Транспортер для удаления стружки	28

3. Подготовка к приемке	29

3.1 Требования к организации пространства и рабочего места	29

3.2 Требования к основанию	30

3.3 Требования к установке и условиям хранения оборудования	31

3.4 Требования к источнику питания	32

3.4.1 Потребление энергии	32

3.4.2 Требуемое входное напряжение	32

3.4.3 Предохранитель на главном выключателе электропитания	32

3.4.4 Диам. провода кабеля питания	32

3.4.5 Проверка напряжения, подаваемого на станок	33

3.5 Требования к маслу	34

3.6 Пневматический блок	35

3.7 Охладитель шпинделя	35

4. Обращение, хранение и установка	36

4.1 Правила обращения и хранения	36

4.1.1 Правила техники безопасности при подъеме помощью крана	36

4.1.2 Правила техники безопасности при перемещении с помощью вилочного погрузчика	36

4.1.3 Транспортировка и подъем станка	37

4.1.4 Положение неподвижных пластин	39

4.2 Установка регулировочных болтов	41

4.3 Подключение источника питания	42

4.4 Демонтаж	43

5. Подготовка к вводу в эксплуатацию	44

5.1 Регулировка уровня станка	44

5.2 Очистка и подача масла	45

5.2.1 Очистка	45

5.2.2 Очистка бака для СОЖ	45

5.2.3 Подача масла перед началом работы	46

5.3 Процедура проверки безопасности	46

5.3.1 Перед включением питания:	46

5.3.2 После включения питания:	46

6. Ручное управление	47

6.1 Защитные устройства и прогрев	47

6.1.1 Защитные устройства	47

6.1.2 Прогрев	48

6.2 Переключатели и кнопки на панели управления	49

6.2.1 Питание и индикаторы контроллера (для стандартной функции)	50

6.2.2 Индикаторы револьверной головки и функциональные кнопки приводных инструментов	52

6.2.3 Функциональная кнопка главного шпинделя/контршпинделя	53

6.2.4 Остановка/запуск ЧПУ	54

6.2.5 Кнопки толчкового перемещения по оси/Аварийный останов/Электронный маховичок	55

6.2.6 Кнопка переключения инструментального люнета	56

6.2.7 Выбор СОЖ	57

6.2.8 Выбор режима	58

6.2.9 Выбор параметров обработки	60

6.2.10 Коррекция и выбор скорости подачи	61

6.2.11 Прочие элементы управления и кнопки	62

6.3 Порядок действий при включении питания	65

6.4 Остановка станка	65

6.5 Загрузка режущего материала	66

6.6 Выгрузка режущего материала	66

7. Техническое обслуживание	67

7.1 Общие указания	67

7.2 Цикл технического обслуживания	67

7.2.1 Ежедневное обслуживание	67

7.2.2 Еженедельное обслуживание	67

7.2.3 Полугодовое обслуживание	67

7.3 Защитная дверца	68

8. Гидравлическая система	69

9. Поиск и устранение неисправностей	70

9.1 Аварийные сигналы и способы их устранения	70

9.1.1 АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ (контроллер Fanuc)	70

9.1.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ	72

10. G-коды и M-коды (контроллер Fanuc)	74

10.1 G-коды	74

10.2 М-коды	82

11. Реле с механической блокировкой	86

11.1 Установка	86

12. Программа устройства подачи прутка	87

13. Пример программы	88

Комбинированное управление осями	88

M2000 Комбинированное управление осями выкл.	88

M2101~M2105 смена оси	88

M2201~M2205: синхронизация по оси.	90

Синхронизация шпинделя Регулировка положения оси C	91

Демонстрация программы обработки детали	92

Лист учета изменений	102

Правила техники безопасности

- К работе на станке допускаются только специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

- В процессе эксплуатации необходимо следовать инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации.

Основные меры предосторожности

- При работе со станком обязательно надевайте рабочую одежду, головной убор, защитную обувь, очки и другие необходимые средства индивидуальной защиты. Настоятельно не рекомендуется надевать одежду со свободными рукавами и различные украшения, чтобы избежать их затягивания в механизмы станка.

- Результаты замеров уровня шума на заводе-изготовителе показали, что в отсутствие производства он составляет примерно 65–75 дБ. Если во время работы уровень шума превышает 80 дБ, рекомендуется использовать защитные наушники.

- Не работайте на станке в перчатках.

- Не используйте аксессуары, которые могут создавать магнитное поле и тем самым нарушить работу блока управления станка.

- Убедитесь, что оператор находится в хорошем самочувствии. Не используйте и не обслуживайте станок после употребления алкоголя.

- Рабочая зона станка должна быть хорошо освещена.

- Соблюдайте порядок и поддерживайте чистоту в рабочей зоне станка. Не размещайте рядом со станком предметы, которые могут помешать безопасной работе.

- Не прикасайтесь к движущимся частям станка руками и другими частями тела.

- Не прикасайтесь к движущим частям станка ручными инструментами или другими предметами.

- Не открывайте электрический шкаф, клеммную колодку и другие защитные крышки.

- Не пытайтесь удалить стружку вручную.

- Не взбирайтесь на станок.

Меры предосторожности при эксплуатации станка

Станок оснащен защитными устройствами, которые обеспечивают безопасность людей и предотвращают повреждение оборудования. Оператор должен быть полностью осведомлен о необходимых мерах предосторожности.

Оператор должен обладать достаточным уровнем знаний и навыков, чтобы иметь возможность работать на станке.

Важно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- Перед началом работы на станке убедитесь, что все посторонние лица находятся на безопасном расстоянии от рабочих зон станка. Это поможет избежать возможных травм и несчастных случаев.

- Перед началом работы со станком внимательно изучите руководство по эксплуатации. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к производителю за более подробными инструкциями.

- При проверке и техническом обслуживании станка следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

- Не снимайте защитные кожухи и блокирующие устройства.

- Не снимайте предупредительные таблички со станка. Если они отсутствуют или их содержание непонятно, обратитесь к производителю.

- Прежде чем запустить станок, убедитесь, что у вас есть возможность остановить его в случае аварийной ситуации.

- Прежде чем включить станок, проверьте, какая функция кнопки активируется при нажатии.

- Убедитесь, что уровень освещения превышает 500 люкс. При необходимости замените лампу.

- Не открывайте дверцу, когда двигатель шпинделя работает.

- Нельзя проводить очистку, загружать и выгружать заготовку, если двигатель шпинделя и двигатели осей работают.

- Не прикасайтесь к инструментам и заготовке, если двигатель шпинделя и двигатели подачи работают.

- Проверьте, чтобы заготовка была надежно закреплена в патроне и находилась в устойчивом положении.

- Убедитесь, что все инструменты надежно закреплены.

- Не используйте СОЖ с низкой температурой воспламенения.

- Перед запуском программы проверьте ее работу на холостом ходу.

- Если заготовка слишком тяжелая, используйте погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы облегчить процесс погрузки и разгрузки.

- Перед тем как начать резку заготовки, убедитесь, что между инструментами и заготовкой есть хороший контакт.

- Не пытайтесь остановить вращение шпинделя или осевое перемещение руками до их полной остановки.

- Не опирайтесь на станок и панель управления, это может привести к сбою в работе.

- Не пытайтесь самостоятельно обслуживать станок без соответствующего разрешения.

- Для заготовки вала должна быть предусмотрена опора, выступающая за пределы цилиндра зажимного патрона. Во время работы персонал должен находиться на безопасном расстоянии от этой зоны.

- Не запускайте шпиндель на максимальной скорости, если он не использовался в течение недели.

- Давление в гидравлическом патроне и частота вращения шпинделя имеют определенные ограничения, которые зависят от типа патрона, веса и размера заготовки.

- Не используйте станок для резки магниевых сплавов.

- Запрещается эксплуатация станка в условиях взрывоопасной среды.

- Если качество СОЖ ухудшилось, ее необходимо заменить.

- Не оставляйте станок под прямыми солнечными лучами.

- Влажность в помещении не должна превышать 95% без образования конденсата. Следует избегать повышенной влажности, поскольку многие электронные компоненты крайне чувствительны к ее воздействию.

Меры предосторожности при обращении с устройствам под напряжением.

Внутри шкафа и панели управления присутствуют токи высокого напряжения. Поражение электрическим током может стать причиной серьезных травм или даже смерти.

- Для работы станка требуется источник питания 220 В перем. тока, 3 фазы.

Если напряжение источника питания превышает указанное выше, используйте трансформатор для получения необходимого напряжения.

Подсоедините станок к внешней линии заземления. Если в системе коммунального электроснабжения отсутствует заземление, необходимо установить его и подключить станок.

- Все работы по техническому обслуживанию и настройке систем, связанных с электрическим управлением, должны проводиться только квалифицированным персоналом.

- Оставьте достаточно свободного пространства, чтобы можно было открыть электрический шкаф.

- Прежде чем открывать электрический шкаф, обязательно отключите основное питание.

- Перед заменой электрических элементов обязательно отключите основное питание.

- В целях безопасности заблокируйте главный выключатель питания, чтобы избежать случайного включения во время технического обслуживания.

- При проведении технического обслуживания убедитесь, что питание отключено, и используйте инструменты с изоляцией.

- Прежде чем приступить к работе на станке, внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждающими табличками и изучите схемы проводных соединений.

- Не отключайте соединения, отвечающие за функции защитной блокировки.

- Заменять провода следует только на аналогичные, которые имеют такие же характеристики и цвет.

- Перед тем как включить питание после завершения технического обслуживания, убедитесь, что рядом со станком никого нет.

- Не кладите никакие предметы (продукты питания, напитки, инструменты и др.) внутрь электрического шкафа и на панель управления.

- Попадание жидкости на электрические части станка может вызвать утечку электрического тока и привести к поломке. Во время очистки не разбрызгивайте жидкость на станок.

- Прежде чем вносить изменения в блок управления и управляющий контур, обязательно проконсультируйтесь с производителем. Чтобы избежать серьезного повреждения системы управления, следуйте инструкциям.

- Ключи от шкафа должны быть только у квалифицированного персонала, который может открывать дверцу только в случае крайней необходимости.

- Для замены используйте предохранители с соответствующими характеристиками.

- Блок управления должен быть надежно защищен от ударов и вибраций.

- Не прилагайте чрезмерного усилия к соединительным элементам.

- Не опирайтесь на панель управления.

Знаки безопасности на станке (только для CE)

Опасные зоны и факторы риска при обычной эксплуатации

- Не прикасайтесь к гидравлическому насосу, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к смазочному насосу, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к двигателям осей, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к двигателю привода, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к двигателю угловой индексации, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Каретка суппорта и револьверная головка находятся в движении, что создает риск получения удара или раздавливания.

- Револьверная головка вращается, что создает риск получения удара и ранения острыми инструментами.

- Не прикасайтесь к насосу подачи СОЖ, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Ремень находится в движении, что создает риск затягивания между вращающимися элементами.

- Не прикасайтесь к ЖК-дисплею, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к контрольно-измерительному устройству, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Не прикасайтесь к двигателю шпинделя, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

- Зажимной патрон вращается, что создает риск получения удара и выброса заготовки.

- Защитный экран находится в движении, что создает риск раздавливания.

- Не открывайте корпус главного выключателя или шкаф – это может привести к поражению электрическим током.

- Цепи и рабочие колеса могут быть опасны и стать причиной травм.

Потенциальные факторы риска при эксплуатации

Перед использованием станка внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями, чтобы иметь ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о возможных опасностях, связанных с его эксплуатацией.

1. Проблемы с кожей, вызванные воздействием масла.

Постоянный контакт с маслом, особенно с СОЖ и эмульсионными маслами, может вызвать проблемы с кожей.

Необходимо принять следующие меры предосторожности:

- Не допускайте случайного контакта с маслом.

- Наденьте защитную одежду, используйте щиты и ограждения.

- Не надевайте одежду, которая пропиталась маслом или загрязнилась.

- После завершения работы обязательно вымойте все части тела, которые соприкасались с маслами.

2. Безопасная эксплуатация зажимных патронов токарного станка.

Информация о рекомендуемых рабочих скоростях предназначена только для ознакомления. Если патрон поврежден, то работа на высоких оборотах может быть опасной. Особенно это касается патронов с чугунными корпусами, в которых могут образовываться трещины.

Невозможно заранее определить, какое усилие зажима потребуется для конкретной задачи.

Производитель зажимного патрона не может точно знать, какое усилие зажима требуется для конкретного применения.

В некоторых ситуациях есть риск, что заготовка не будет надежно зажата из-за центробежной силы.

К числу таких факторов можно отнести:

- Скорость вращения слишком высока для выполнения конкретной задачи.

- Зажимные кулачки имеют нестандартную форму и вес.

- Радиус действия зажимных кулачков.

- Состояние зажимного патрона – недостаточная смазка.

- Состояние равновесия.

- Усилие зажима, оказываемое на заготовку в неподвижном состоянии.

- Величина прилагаемых усилий резания.

- Важно учитывать эти факторы, независимо от того, зажата заготовка снаружи или изнутри, так как они могут отличаться в зависимости от конкретной области применения.

Производитель не может предоставить конкретные данные для общего пользования, так как есть факторы, которые находятся вне его контроля.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Остановка станка

В нормальных условиях существует несколько способов остановить цикл обработки. Чтобы остановить станок, оператор может воспользоваться следующими способами:

- Временная остановка станка во время обработки.

- Нажмите клавишу «Feed Hold» (останов подачи). Все оси остановятся, если не будет выполняться цикл нарезания резьбы или сверления.

Возобновление цикла:

- Нажмите кнопку «Cycle Start» (запуск цикла) на панели управления,

- чтобы возобновить работу после остановки и повторного запуска программы.

- Наведите курсор на нужный раздел или запустите программу, а затем нажмите кнопку «Cycle Start» (запуск цикла).

- EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ)

- Станок можно остановить в любой момент, нажав на кнопку аварийного останова (EMG). Все вращательные движения и перемещения по осям будут остановлены. Это также приведет к остановке выполнения всех активных команд.

- Блокировка передней дверцы

- При работе в автоматическом режиме выдвижная дверца блокируется, чтобы избежать случайного открытия во время цикла обработки.

Если активирована функция останова подачи, дверцу можно открыть. Закройте дверцу, нажмите кнопку «сброса дверцы», чтобы удалить предупреждающее сообщение, а затем нажмите кнопку «Cycle start» (запуск цикла) для продолжения процесса обработки.

Проверка и техническое обслуживание компонентов, критически важных для обеспечения безопасности.

Крайне важно обеспечить бесперебойную работу этих критически важных компонентов.

Если они не работают должным образом, необходимо техническое обслуживание.

- Кнопка аварийного останова (EMG) на панели управления.

- Блокирующий переключатель дверцы.

- Кнопка аварийного останова (EMG) на транспортере для удаления стружки.

Процедура технического обслуживания

- Проверьте правильность подключения

- Проверьте переключатель, при необходимости замените

- Свяжитесь с агентством

Утилизация

Утилизация отходов, включая масло, должна осуществляться в соответствии с местными правилами и требованиями.

Общее описание

Описание станка

Это токарный станок с числовым программным управлением. Все оси приводятся в движение с помощью серводвигателей перем. тока. Автоматическая смазка всех поверхностей. Толчковая подача в ручном режиме: перемещение ползуна с помощью кнопки или маховика.

Станок оборудован автоматической гидравлической системой зажимных приспособлений, что позволяет легко переключаться между цанговыми и гидравлическими патронами.

Станок имеет два режима управления: автоматический и ручной, каждый из которых оснащен вспомогательными функциями. Во время обработки нельзя произвольно менять рабочий режим.

Внимательно изучите и проверьте информацию, представленную в руководствах производителей станка и системы ЧПУ.

Технические характеристики станка

Стандартная комплектация

|  | #52YM | #76YM |
| --- | --- | --- |
| Контроллер | Fanuc | Fanuc |
| Объем |  |  |
| Наибольший диаметр прутка | 51 мм | 76 мм |
| Макс. диам. заготовки | 325 мм |  мм |
| Стандартный диам. заготовки | 210 мм | 210 мм |
| Наибольший диам. обработки над станиной | 830 мм | 830 мм |
| Расстояние между двумя центрами | 920 мм | 920 мм |
| Макс. длина обработки | 440 мм | 415 мм (до 500 мм) |
| Спецификация осей |  |  |
| Перемещение по оси X1/ X2 | 227,5/230 мм | 227,5/230 мм |
| Перемещение по оси Z1/Z2 | 416/416 мм | 382/382 мм |
| Перемещение по оси Y1 | ± 50 мм | ± 50 мм |
| Перемещение по оси B | 650 мм | 530 мм |
| Скорость быстрого хода по оси X/Y/Z | 16/6/40 м/мин | 16/6/40 м/мин |
| Скорость быстрого хода по оси B | 40 м/мин | 40 м/мин |
| Мин. ед. ввода | 0,001 | 0,001 |
| Главный шпиндель |  |  |
| Макс. частота вращения шпинделя | 6 000 об/мин | 4 000 об/мин |
| Электродвигатель шпинделя | 11/15 кВт | 18/22 кВт |
| Высота центра | 1 188 мм | 1 188 мм |
| Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 |
| Диам. отверстия шпинделя | 60,5 мм | 88 мм |
| Наибольший диаметр прутка | 51 мм | 76 мм |
| Цанговый патрон | Trb-52 | BA-70 |
| Контршпиндель |  |  |
| Макс. частота вращения шпинделя | 6 000 об/мин | 4 000 об/мин |
| Электродвигатель шпинделя | 11/15 кВт | 18/22 кВт |
| Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 |
| Диам. отверстия шпинделя | 60,5 мм | 86 мм |
| Наибольший диаметр прутка | 51 мм | 65 (оп. 76) мм |
| Цанговый патрон | Trb-52 | BA-70 |
| L.R.C |  |  |
| Мин. ед. перемещения | 0.00° |  |
| Скорость быстрого хода по оси C | 600 мин-1 |  |
| Револьверная головка с вращающимися инструментами |  |  |
| Кол-во гнезд инструментального магазина | 16 гнезд |  |
| Квадратный инструмент | 25 мм |  |
| Круглый инструмент | 25 мм |  |
| Режим вращения | передача на один инструмент |  |
| Частота вращения приводного инструмента | 60~6 000 мин-1 |  |
| Двигатель приводного инструмента | 4,5 кВт |  |
| Кол-во приводных инструментов | 16×2 |  |
| Держатель инструмента | BMT 65 |  |
| Размер цанги | ER 32 |  |

РАЗМЕР

| Размеры станка с транспортером для удаления стружки (ДхШхВ) | 4,216 мм x 2,315 мм x 2,192 мм |  |
| --- | --- | --- |
| Вес станка | 10 200 кг | 10 300 кг |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |  |  |
| Блок питания (220 В, 3 фазы) | 88 кВА | 106 кВА |
| ОбЪЕМ БАКА |  |  |
| Бак гидравлического блока | 48 л |  |
| Бак для СОЖ | 360 л |  |

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздуходувка

Устройство для подачи СОЖ через контршпиндель

Охладитель шпинделя

Система автоматической смазки

Система смазки вращающихся инструментов масляным туманом

Транспортер для удаления стружки со стальной лентой (высота 1 м)

Ножной переключатель – главный шпиндель/контршпиндель

Система подачи СОЖ с баком

Выравнивающие подкладки с болтами

Защитное стекло

Набор инструментов

Трехцветная аварийная сигнальная лампа

Осветитель рабочей зоны

Кондиционер воздуха для электрического шкафа

Функция автоматического отключения питания

Дополнительные функции

Держатель инструмента с радиальным приводом (подача СОЖ через внутренний канал) Держатель инструмента с осевым приводом (подача СОЖ через внутренний канал) Модернизация насоса до 20 бар с установкой системы фильтрации в дополнительный бак Измерительная головка RENISHAW для контроля инструмента представляет собой ручной тип устройства для револьверной головки с измерительными наконечниками для Y и функцией измерения вращающихся инструментов. Гидравлический 3-кулачковый патрон, 8 дюймов. Гидравлический 3-кулачковый патрон, 10 дюймов. Автоматическая передняя дверца Трансформатор Охладитель СОЖ Уловитель масляного тумана

Габаритный чертеж станка

Основные узлы

| № | Название | № | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажимной патрон главного шпинделя | 9 | X1 |
| 2 | Револьверная головка 1 | 10 | X2 |
| 3 | Зажимной патрон контршпинделя | 11 | Револьверная головка 2 |
| 4 | Z1 | 12 | Z2 |
| 5 | Передня дверца | 13 | Выравнивающая подкладка |
| 6 | Y1 | 14 | Литая станина |
| 7 | Панель управления | 15 | Гидравлический двигатель |
| 8 | Каркас | 16 |  |

Схема питания двигателя шпинделя

11/15 кВт

BiI 160S/13000

Электротехнические данные

| (мин-1) |  | 0 | 500 | 688 | 750 | 910 | 1000 | 1200 | 1400 | Imax(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 непрерыв. | (кВт) | 0 | 7,3 | 10,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 62 |
|  | (Нм) |  | 140 | 140 | 140 | 115 | 105 | 87,5 | 75,0 |  |
|  | LM (%) |  | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| S2 30 мин. (Холодный запуск) | (кВт) | 0 | 8,2 | 11,3 | 12,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 72 |
|  | (Нм) |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 143 | 119 | 102 |  |
|  | LM (%) |  | 103 | 103 | 112 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
| S3 40% (10 мин./цикл) | (кВт) |  | 10,9 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 91 |
|  | (Нм) |  | 208 | 208 | 191 | 157 |  |  |  |  |
|  | LM (%) |  | 136 | 136 | 136 | 136 |  |  |  |  |

| (мин-1) |  | 0 | 1000 | 1400 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | IMAX (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 непрерыв. | (кВт) | 0 | 7,9 | 11 | 11 | 11 | 9,4 | 7,9 | 5,5 | 73 |
|  | (Нм) |  | 75,0 | 75,0 | 35,0 | 17,5 | 11,3 | 7,50 | 4,04 |  |
|  | LM (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| S2 30 мин. (Холодный запуск) | (кВт) | 0 | 10,7 | 15 | 15 | 15 | 12,9 | 10,7 | 7,5 | 91 |
|  | (Нм) |  | 102 | 102 | 47,7 | 23,9 | 15,3 | 10,2 | 5,51 |  |
|  | LM (%) |  | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |

18/22 кВт

BiI170M/8000

Электротехнические данные

Обмотка низкого напряжения

Обмотка низкого напряжения

Сопротивление обмотки статора (20°C);

140 Мом±5%

Допустимая перегрузка (не гарантируется);

26,4 кВт

Коэффициент мощности

79 %

Макс. ток;

168 A

Сопротивление обмотки статора (20°C);

140 Мом±5%

Допустимая перегрузка (не гарантируется);

26,4 кВт

Коэффициент мощности

79 %

Макс. ток;

168 A

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Кривая крутящего момента

Кривая крутящего момента

Крутящий момент (Нм)

Крутящий момент (Нм)

Мощность (кВт)

Мощность (кВт)

Схема питания

Схема питания

| Частота вращения двигателя (мин-1) |  | 0 | 560 | 580 | 600 | 640 | 1100 | 1300 | 1500 | IMAX (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 непрерыв. | (кВт) | 0 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 96 |
|  | (Нм) |  | 247 | 247 | 239 | 224 | 130 | 110 | 95,5 |  |
| S2 30 мин. (Холодный запуск) | (кВт) | 0 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 107 |
|  | (Нм) |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 161 | 136 | 108 |  |
| S3 25% (10 мин./цикл) | (кВт) | 0 | 20,5 | 21,3 | 22 | 22 | 22 | 18,5 |  | 130 |
|  | (Нм) |  | 350 | 350 | 350 | 328 | 191 | 136 |  |  |
| S3 15% (10 мин./цикл) | (кВт) | 0 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 138 |
|  | (Нм) |  | 375 | 362 | 350 |  |  |  |  |  |

Сопротивление обмотки статора (20°C);

47 Мом±5%

Допустимая перегрузка (не гарантируется);

30 кВт

Коэффициент мощности

76 %

Макс. ток;

167 A

Сопротивление обмотки статора (20°C);

47 Мом±5%

Допустимая перегрузка (не гарантируется);

30 кВт

Коэффициент мощности

76 %

Макс. ток;

167 A

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Частота вращения двигателя (мин-1)

Крутящий момент (Нм)

Крутящий момент (Нм)

Мощность (кВт)

Мощность (кВт)

Кривая крутящего момента

Кривая крутящего момента

Схема питания

Схема питания

Высоковольтная обмотка

Высоковольтная обмотка

| Частота вращения двигателя (мин-1) |  | 0 | 1350 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | IMAX (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 непрерыв. | (кВт) | 0 | 17,5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16,5 | 11 | 104 |
|  | (Нм) |  | 124 | 124 | 105 | 84,0 | 70,0 | 35,0 | 17,5 |  |
| S2 30 мин. (Холодный запуск) | (кВт) | 0 | 19,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 117 |
|  | (Нм) |  | 140 | 140 | 119 | 95,5 | 79,6 | 42,4 | 23,9 |  |
| S3 25% (10 мин./цикл) | (кВт) | 0 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 139 |
|  | (Нм) |  | 177 | 140 |  |  |  |  |  |  |

Размеры торца шпинделя

A-A (1 / 4)

Ед. изм.: мм

76 – габаритный чертеж торца шпинделя (A2-6)

Схема соотношения патрона и цилиндра

КРЫШКА

КРЫШКА

Информация об инструментах

Инструментальная система револьверной головки

Инструментальная система – 16 гнезд

| № | Название детали | Размер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поперечный держатель инструмента | 25 |  |
| 2 | Держатель инструмента для наружной обработки | 25 |  |
| 3 | Держатель отрезного инструмента | 25 |  |
| 4 | Держатель инструмента для внутренней обработки с двумя отверстиями | 25 |  |
| 5 | Держатель инструмента для внутренней обработки с одним отверстием | 25 |  |
| 6 | Инструмент с радиальным приводом | ER-32 | OP |
| 7 | Инструмент с осевым приводом | ER-32 | OP |
| 8 | Втулка для инструмента 1/4” | 1/4” |  |
| 9 | Втулка для инструмента 5/16” | 5/16” |  |
| 10 | Втулка для инструмента 3/8” | 3/8” |  |
| 11 | Втулка для инструмента 1/2” | 1/2” |  |
| 12 | Втулка для инструмента 5/8” | 5/8” |  |
| 13 | Втулка для инструмента 3/4” | 3/4” |  |

Габаритный чертеж револьверной головки

Перекрестное взаимодействие инструментов

Ход верхней револьверной головки

Ход верхней револьверной головки

Ход нижней револьверной головки

Ход нижней револьверной головки

Перемещения и рабочая зона

#52YM

#76

Информация о кулачках. Размеры стандартного 3-кулачкового зажимного патрона

Стандартные кулачки из мягкого металла

Остроугольные шлицы

Остроугольные шлицы

|  |  | Ед. изм.: мм |
| --- | --- | --- |
| Размер | 8" | 10" |
| A | 95 | 110 |
| B | 24 | 30 |
| C | 25 | 30 |
| D | 46 | 50 |
| E | 37 | 42 |
| F | 22 | 27 |
| G | 13 | 13 |
| H | 19 | 19 |
| I | M12 | M12 |
| J | 35 | 40 |
| K | 5 | 5 |
| L | 14 | 16 |

Транспортер для удаления стружки

После того как станок будет выровнен, можно установить транспортер для удаления стружки и бак для СОЖ.

Разместите транспортер для удаления стружки и бак для СОЖ в передней части станка.

Ни в коем случае не пытайтесь извлечь стружку из выходного отверстия транспортера руками. Это может привести к серьезным травмам оператора.

Подготовка к приемке

Требования к организации пространства и рабочего места

Требования к основанию

Основание, на котором установлен станок, играет важную роль в обеспечении точности осевого перемещения и обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Размеры основания должны соответствовать поверхностным условиям.

2. Прочность основания: более 33,9 кПа

Гравий

Гравий

Бетон

Бетон

Требования к установке и условиям хранения оборудования

- Не размещайте станок в местах, где на него могут попадать прямые солнечные лучи.

- Влажность в помещении не должна превышать 95% без образования конденсата. Следует избегать повышенной влажности, поскольку многие электронные компоненты крайне чувствительны к ее воздействию.

- Пол в цеху, где будет установлен станок, должен быть достаточно ровным. Неустойчивое положение установки может привести к снижению качества контроля точности и другим нежелательным последствиям, связанным с работой системы смазки и подачи СОЖ.

- На станок не должна попадать стружка с других станков, а также он должен быть защищен от пыли, которая может находиться в воздухе.

- Важно обеспечить достаточно свободного пространства для проведения технического обслуживания. Дверца должна открываться свободно. Важно, чтобы короб для стружки и бак для СОЖ также можно было легко снять со станка.

- Поверхность должна быть способна поглощать вибрации, возникающие при работе других станков.

Если не удается устранить проблему вибрации и она по-прежнему передается на станок, необходимо провести количественную оценку с помощью виброметра. Вибрация на станке не должна превышать 0,5 G.

- Условия монтажа

- Температура окружающей среды:	0~45°C

- Влажность:	менее 30-95% (без конденсата)

- Высота:	над уровнем моря – 1000 м

- Вибрация:	не рекомендуется подвергать вибрации, ударам, тряске

- Электромагнитная совместимость: не ниже уровня 3 по стандарту IEC 810

Требования к источнику питания

Потребление энергии

Кабель питания

Кабель питания

Название модели: 52/76 YM

Потребление энергии (кВА): 77/88 кВА

Требуемое входное напряжение

200/220 В перем. тока, 50/60 Гц, 3 фазы

Если в здании, где установлен станок, напряжение питания выше указанного, то для получения необходимого напряжения следует использовать трансформатор.

Предохранитель на главном выключателе электропитания

Предохранитель на главном выключателе электропитания, спецификация: 220 В, 225 А

Диам. провода кабеля питания

- Кабель питания: [рекомендуемый размер провода]

200-230 В…… 38 мм2 (0,059 дюйма2)

380-460 В…… 38 мм2 (0,059 дюйма2)

- Заземление

Станок необходимо заземлить, подключив кабель питания к клемме PE.

Диам. провода…… 38 мм2 (0,059 дюйма2)

Если заземление станка невозможно, то сопротивление заземления должно быть не более 100 Ом.

Проверка напряжения, подаваемого на станок

- Проверьте напряжение питания станка

Измерьте напряжение на проводах каждой фазы.

Допустимое напряжение питания составляет от +10% до -15% от номинального напряжения. Однако, если напряжение будет слишком низким, это может привести к сбоям в работе или проблемам с управлением.

- Проверьте фазу питания

Чтобы проверить фазу, заполните гидравлический бак и бак для смазки маслом.

Включите главный выключатель питания в электрическом шкафу и нажмите кнопку «POWER ON» (включить питание) на панели управления.

Чтобы запустить гидравлический насос, нажмите кнопку «Hyd. Start» (запуск гидравл. системы).

Если кабель питания подключен правильно, то показания манометра гидравлического насоса возрастут и будут составлять от 30 до 35 кг/см2 (430~500 фунт/кв. дюйм)

Если показания манометра насоса не растут, нажмите кнопку аварийного останова (EMG) и затем кнопку «POWER OFF» (выкл. питание) на панели управления.

Выключите главный выключатель питания и поменяйте местами силовые кабели, которые подключены к клеммам питания.

Требования к маслу

| № | Тип масла | Место подачи масла | Объем | Название масла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическое масло | Гидравлический бак | 40 л | Mobil DTE24. |
| 2 | Смазка револьверной головки масляным туманом | Зубчатая передача револьверной головки | 0,8 л | Mobil SHC 626 или Shell Delima HT69 |
| 3 | Масло для смазки направляющих | Бак для смазочного масла | 4 л | ISO VG68, Mobil DTE26 |
| 4 | Консистентная смазка | Зажимной патрон | 5 г | Консист. смазка Molykote EP |
| 5 | СОЖ | Бак для СОЖ | 280 л | Зависит от режущего материала. |
| 6 | Консистентная смазка | Манипулятор приемника деталей | 5 г | Консист. смазка Molykote EP |
| 7 | Смазочное масло | Масленка приемника деталей | 0,05 л | ISO VG68, Mobil DTE26 |

Пневматический блок

Воздух, поступающий на станок, должен быть чистым, не содержать влаги и других вредных примесей. Станок оснащен воздушным фильтром с регулятором и масляным лубрикатором. Важно проверять работоспособность этих устройств каждую неделю. Воздуховод, подведенный к станку, должен иметь диаметр не менее 10 мм.

Соединитель: PP 40

Соединитель: PP 40

Давление источника воздуха должно быть выше 80,0 фунт/кв. дюйм, а скорость подачи - 141,5 л/мин (37,4 гал/мин).

Охладитель шпинделя

Станок оснащен системой охлаждения масла.

Система обеспечивает постоянный контроль температуры шпинделя, подшипников шпинделя и револьверной головки. Охладитель – это отдельный блок, который подключается к станку.

Рекомендуется ежедневно проверять уровень масла в блоке охлаждения перед началом работы. Используйте только рекомендованные масла (класс вязкости по ISO 4~10).

При первом включении питания важно убедиться, что блок правильно синхронизирован по фазе и работает в нужном направлении.

Невыполнение этого требования может привести к повреждению системы маслоохладителя.

Убедитесь в правильности фазовой синхронизации блока. См. индикатор на блоке масляного охладителя.

Обращение, хранение и установка

Правила обращения и хранения

Перед установкой станка обязательно затяните все восемь регулировочных винтов на основании, чтобы обеспечить надежное сцепление станка с полом. Разместите выравнивающие подкладки в нужных местах, чтобы повысить устойчивость станка.

Правила техники безопасности при подъеме помощью крана

- Оператор крана должен быть квалифицированным специалистом.

- Обратите особое внимание на вес и расположение центра тяжести станка. Подберите подходящие подъемные крюки и веревку. Убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства для строповки станка и его перемещения с помощью крана.

- Будьте осторожны, чтобы не повредить станок.

- Прежде чем приступать к строповке и транспортировке станка, убедитесь, что все провода и трубные соединения сняты.

- Не стойте под станком во время его перемещения.

Правила техники безопасности при перемещении с помощью вилочного погрузчика

- Оператор вилочного погрузчика должен быть квалифицированным специалистом.

- Обратите особое внимание на вес и расположение центра тяжести станка. Выберите подходящий вилочный погрузчик.

- Вилочный захват должен проходить по всей длине корпуса станка.

- Следите за равновесием станка во время перемещения.

- Прежде чем приступать к строповке и транспортировке станка, убедитесь, что все провода и трубные соединения сняты.

- При необходимости указывайте путь оператору вилочного погрузчика.

Транспортировка и подъем станка

Будьте осторожны при транспортировке станка, избегайте ударов и вибрации. Неподвижный блок необходимо установить и зафиксировать.

Вес станка составляет примерно: 52/76 YM.....10300 кг.

1. Перемещение с помощью крана

Обеспечить надежную фиксацию в соответствии с установленными требованиями.

Обеспечить надежную фиксацию в соответствии с установленными требованиями.

Обеспечить грузоподъемность в соответствии с установленными требованиями

Обеспечить грузоподъемность в соответствии с установленными требованиями

Размер траверсы

Такелажная траверса

2 стальных бруска длиной 1018 мм

Такелажная траверса

2 стальных бруска длиной 1018 мм

2. Перемещение с помощью вилочного погрузчика

- Вилочный погрузчик должен обладать грузоподъемностью не менее 11 тонн.

- Установите вилочный захват в нужное положение, (знак «Вилочный захват здесь»). Убедитесь, что станок сбалансирован.

- Убедитесь, что вилочный захват не соприкасается с какими-либо чувствительными элементами станка.

мин. 50 мм

мин. 50 мм

Положение неподвижных пластин

На станке предусмотрено 8 транспортировочных кронштейнов, которые удерживают оси и манипулятор приемника деталей в фиксированном положении во время транспортировки. Перед началом работы со станком необходимо снять эти кронштейны.

Оси X2 и Z2

Оси X2 и Z2

Оси Z1 и Y

Оси Z1 и Y

Ось B

Ось B

Масленка

Масленка

Ось X1

Ось X1

Установка регулировочных болтов

- Медленно опустите станок, когда он займет правильное положение.

— Закрепите регулировочные болты на станке и убедитесь, что выравнивающие блоки надежно удерживают его.

| № | Название детали | Номер детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировочный болт | CB-013 |
| 2 | Шестигранная гайка, M32 | CB-012 |
| 3 | Выравнивающая подкладка | CB-014 |

Подключение источника питания

Подключение силовых кабелей

- Источник питания необходимо подключить к главному выключателю электропитания.

- Кабель от главного выключателя питания (L11A, L12A, L13A) необходимо подключить к фильтру.

- Кабель от фильтра (L11B, L12B, L13B) необходимо подключить к главному силовому трансформатору.

-TM1

ТРАНСФОРМАТОР

52 кВА

*Опция

-TM1

ТРАНСФОРМАТОР

52 кВА

*Опция

-Z1

Фильтр защиты от помех

FPM-33120

3Р120A

*Для маркировки CE

-Z1

Фильтр защиты от помех

FPM-33120

3Р120A

*Для маркировки CE

38 мм2

38 мм2

22 мм2

22 мм2

22 мм2

22 мм2

38 мм2

38 мм2

Демонтаж

Чтобы разобрать станок, повторите процедуру установки в обратном порядке.

Подготовка к вводу в эксплуатацию

Регулировка уровня станка

Важно, чтобы станок был правильно выровнен. Если этого не сделать, то точность обработки и срок службы станка могут снизиться.

Процедура регулировки

- Установите основание нивелира на револьверную головку

- Установите два спиртовых уровнемера на основание нивелира.

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ

- Используйте уровень с градуировкой шкалы 0,02 мм/м

- Отрегулируйте уровень по осям X и Z с помощью регулировочных болтов.

- Допустимое значение уровня – менее 0,02 мм/м.

- После завершения регулировки затяните все болты.

Основание нивелира

Основание нивелира

Очистка и подача масла

Содержание станка в чистоте – один из самых важных аспектов технического обслуживания. Пыль, влажность, масло и туман способствуют коррозии электрических контактов, что может привести к их нестабильной работе. Для эффективного выполнения плана технического обслуживания необходимо составить график и строго его придерживаться, даже если запланированное время обслуживания не совпадает с производственным графиком.

Перед проведением следующего технического обслуживания убедитесь, что кнопка аварийной остановки нажата, а главный выключатель питания выключен. В целях безопасности настоятельно рекомендуется восстановить все данные, которые были введены или заданы в контроллере.

Очистка

Не перемещайте каретку до тех пор, пока она не будет полностью снята.

1. Удалите антикоррозийное покрытие с каждой направляющей с помощью ветоши, смоченной в толуоле.

2. Удалите всю влагу с поверхности станка.

Не применяйте сжатый воздух для очистки станка. В противном случае под воздействием сжатого воздуха в места стыка могут попасть посторонние вещества, что приведет к повреждению оборудования.

Очистка бака для СОЖ

Замена СОЖ

- Объем СОЖ должен оставаться постоянным, не допускайте попадания в нее посторонних веществ.

- За чистотой СОЖ необходимо следить.

- Регулярно очищайте сетчатый фильтр. - Если сетчатый фильтр засорится, скорость подачи насоса снизится.

- Частота замены СОЖ зависит от условий резки и условий эксплуатации на предприятии.

- Для очистки бака для СОЖ от стружки используйте подходящие инструменты.

Подача масла перед началом работы

Необходимо обеспечить подачу рекомендованного масла на следующие узлы станка.

- Гидравлический бак

- Гидравлический насос

- Бак для смазки

- Устройство смазки масляным туманом

ПРИМЕЧАНИЕ: перед запуском насоса необходимо залить гидравлическое масло в его корпус. Это позволит избежать посторонних звуков, вибрации и возможных повреждений насоса.

Процедура проверки безопасности

Перед включением питания:

- Убедитесь, что используется 3-фазный источник питания 220 В перем. тока. В противном случае необходимо использовать трансформатор.

- Для подключения основного источника питания рекомендуется использовать провода сечением 38 мм2.

- Убедитесь, что провод заземления подключен правильно.

- Убедитесь, что неподвижный блок снят.

- Убедитесь, что все винты на гидравлическом патроне затянуты.

- Убедитесь, что регулировочные болты и гайки надежно закреплены.

- Убедитесь, что защитные крышки и дверца находятся в хорошем состоянии.

- Убедитесь, что уровень СОЖ соответствует норме.

- Убедитесь, что все трубки системы подачи СОЖ, а также гидравлические патрубки и соединения не повреждены.

- Убедитесь, что в рабочей зоне станка нет посторонних предметов, которые могут помешать рабочему процессу.

После включения питания:

- Убедитесь, что гидравлический насос исправен, давление в системе соответствует норме.

- Убедитесь, что кнопки включения и выключения ЧПУ работают исправно.

- Убедитесь, что аварийный выключатель находится в исправном состоянии.

- Проверьте, все функции нажимной кнопки работают корректно в ручном режиме.

Ручное управление

Защитные устройства и прогрев

Защитные устройства

| № | Название устройства | Функция | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле давления | Контроль давления в гидравлической системе | Слева/справа |
| 2 | Реле уровня смазки | Контроль уровня смазочного масла | Спереди |
| 3 | Устройство блокировки патрона (бесконтактный переключатель) | Контроль надежности захвата заготовки | В задней части гидравлического цилиндра |
| 4 | Передня дверца | Защита от выброса стружки и СОЖ | Спереди |
| 5 | Устройство зажима/разжима револьверной головки | Контроль состояния зажима револьверной головки | В центре револьверной головки |
| 6 | Блокирующий переключатель дверцы | Контроль положения дверцы | Над передней дверцей |
| 7 | Кнопка аварийного останова | Остановка работы в случае аварии | Панель управления |
| 8 | Аварийная лампа смазки | Контроль уровня смазочного масла | Панель управления |

Прогрев

Если после длительного простоя запустить станок без предварительного прогрева, это может привести к его поломке и более серьезным повреждениям.

Чтобы продлить срок службы станка, перед началом ежедневной работы его необходимо прогревать.

Инструкция по прогреву

- Продолжительность: минимум 10 минут

- Скорость вращения шпинделя (10 мин/каждый этап): 20% - 50% - 80% - макс. скорость

- Перемещение ползуна: макс. ход по каждой оси.

- Индексация с помощью револьверной головки

- Выброс СОЖ при необходимости.

Переключатели и кнопки на панели управления

COMMON (ОБЩАЯ)

COMMON (ОБЩАЯ)

SEPARATED (РАЗДЕЛЬНАЯ)

SEPARATED (РАЗДЕЛЬНАЯ)

RAPID / FEEDRATE (БЫСТРАЯ ПОДАЧА)

RAPID / FEEDRATE (БЫСТРАЯ ПОДАЧА)

RAPID OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ)

RAPID OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ)

FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ)

FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ)

R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ)

R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ)

R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ)

R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ)

ROBOT (ROBOT)

ROBOT (ROBOT)

FUNCTION 1 (ФУНКЦИЯ 1)

FUNCTION 1 (ФУНКЦИЯ 1)

FUNCTION 2 (ФУНКЦИЯ 2)

FUNCTION 2 (ФУНКЦИЯ 2)

FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ)

FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ)

ЗАПУСК ЦИКЛА

ЗАПУСК ЦИКЛА

EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ)

EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК

ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ)

ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ)

RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА)

RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА)

JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА)

JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА)

MEM. (ПАМЯТЬ)

MEM. (ПАМЯТЬ)

EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ)

EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ)

MEM. (ПАМЯТЬ)

MEM. (ПАМЯТЬ)

M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ)

M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ)

HANDLE (МАХОВИК)

HANDLE (МАХОВИК)

HANDLE (МАХОВИК)

HANDLE (МАХОВИК)

MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ)

AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ)

ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ

ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ

UPPER MILLING (ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРОТИВ ПОДАЧИ)

UPPER MILLING (ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРОТИВ ПОДАЧИ)

R-SPINDLE BRAKE (ТОРМОЗ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ)

R-SPINDLE BRAKE (ТОРМОЗ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ)

L-SPINDLE BRAKE (ТОРМОЗ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ)

L-SPINDLE BRAKE (ТОРМОЗ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ)

ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ

ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ

ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ

ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ

ОСЬ C (СЛЕВА)

ОСЬ C (СЛЕВА)

ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ

ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ

ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ

ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ

JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА)

JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА)

ШПИНДЕЛЬ/ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ШПИНДЕЛЬ/ФРЕЗЕРОВАНИЕ

CE REGULATION (РЕГУЛИРОВКА CE)

CE REGULATION (РЕГУЛИРОВКА CE)

SETTER (НАЛАДЧИК)

SETTER (НАЛАДЧИК)

OPERATOR (ОПЕРАТОР)

OPERATOR (ОПЕРАТОР)

DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ)

DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ)

MC START (ЗАПУСК СТАНКА)

MC START (ЗАПУСК СТАНКА)

PARTS CATCHER READY (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ГОТОВ К РАБОТЕ)

PARTS CATCHER READY (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ГОТОВ К РАБОТЕ)

TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ)

TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ)

LUB LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ)

LUB LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ)

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ

MACHINE ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА)

MACHINE ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА)

СОЖ

СОЖ

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

ВКЛ.)

ВКЛ.)

EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ)

EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ)

РЕЖИМ

РЕЖИМ

ОСЬ C (СПРАВА)

ОСЬ C (СПРАВА)

POWER ON (ПИТАНИЕ

POWER ON (ПИТАНИЕ

Контроллер

Контроллер

Питание и индикаторы контроллера (для стандартной функции)

| LUBE LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ) LUBE LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ) TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ) TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ) БЛОКИРОВКА ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ ОСЬ C (СЛЕВА) ОСЬ C (СЛЕВА) ОСЬ C (СПРАВА) ОСЬ C (СПРАВА) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ POWER ON (ПИТАНИЕ) POWER ON (ПИТАНИЕ) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.) |  |
| --- | --- |
| ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.) POWER ON (ПИТАНИЕ POWER ON (ПИТАНИЕ OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) | Включение/выключение питания контроллера |
| ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ ЗАПУСК ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ | Вращение левого шпинделя |
| ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ ЗАПУСК ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ | Вращение правого шпинделя |
| ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ЛЕВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ | Левый патрон зажат |
| ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ ПРАВЫЙ ПАТРОН ЗАЖАТ | Правый патрон зажат |
| ОСЬ C (СЛЕВА) ОСЬ C (СЛЕВА) | Левый шпиндель в режиме вращения по оси C |
| ОСЬ C (СПРАВА) ОСЬ C (СПРАВА) | Правый шпиндель в режиме вращения по оси C |
| АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СТАНКА | Неисправность станка |

| АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ | Сбой в системе управления |
| --- | --- |
| БЛОКИРОВКА ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ | Тормоз левого шпинделя ВКЛ. |
| БЛОКИРОВКА ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ | Тормоз правого шпинделя ВКЛ. |
| LUBE LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ) LUBE LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ) | Низкий уровень смазки для направляющих |
| TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ) TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ) | Неисправность револьверной головки |

Индикаторы револьверной головки и функциональные кнопки приводных инструментов

| ФРЕЗЕРОВ. ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ ФРЕЗЕРОВ. ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ ФРЕЗЕРОВ. ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ ФРЕЗЕРОВ. ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ |  |
| --- | --- |
| ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ | Вращение инструментов левой револьверной головки |
| ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ | Вращение инструментов правой револьверной головки |
| ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ | Вращение инструментов нижней револьверной головки |
| ФРЕЗЕРОВ. ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ ФРЕЗЕРОВ. ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ | Вращение инструментов по час. стрелке |
| ФРЕЗЕРОВ. ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ ФРЕЗЕРОВ. ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ | Вращение инструментов против час. стрелки |

Функциональная кнопка главного шпинделя/контршпинделя

| ЗАПУСК ХОДА ПО ОСИ C ЗАПУСК ХОДА ПО ОСИ C ТОЛЧКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ТОЛЧКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ RVS. (НАЗАД) RVS. (НАЗАД) STOP (СТОП) STOP (СТОП) FWD. (ВПЕРЕД) FWD. (ВПЕРЕД) |  |
| --- | --- |
| FWD. (ВПЕРЕД) FWD. (ВПЕРЕД) | Вращение шпинделя по час. стрелке |
| STOP (СТОП) STOP (СТОП) | Остановка шпинделя |
| RVS. (НАЗАД) RVS. (НАЗАД) | Вращение шпинделя против час. стрелки |
| ТОЛЧКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ТОЛЧКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | Толчковое вращение шпинделя по оси C |
| ЗАПУСК ХОДА ПО ОСИ C ЗАПУСК ХОДА ПО ОСИ C | Запуск вращения главного шпинделя/контршпинделя по оси C |
| БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ | Тормоз главного шпинделя/контршпинделя ВКЛ. |

Остановка/запуск ЧПУ

| FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ) FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ) ЗАПУСК ЦИКЛА ЗАПУСК ЦИКЛА R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) |  |
| --- | --- |
| R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ) FEED HOLD (ОСТАНОВ ПОДАЧИ) | Приостановка подачи по всем осям. Оба шпинделя продолжают вращаться, револьверная головка поворачивается в нужное положение и останавливается. |
| ЗАПУСК ЦИКЛА ЗАПУСК ЦИКЛА | Запуск программы в режиме MDI или AUTO |

Кнопки толчкового перемещения по оси/Аварийный останов/Электронный маховичок

|  | КНОПКИ ТОЛЧКОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСИ В режиме JOG ось можно перемещать, нажимая кнопку оси в положительном (+) или отрицательном (-) направлении. Используйте кнопки выбора револьверной головки, чтобы выбрать верхнюю левую или нижнюю правую. |
| --- | --- |
| EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) | EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) При нажатии на эту кнопку все перемещения будут прекращены, а питание двигателей и приводов отключено. |
| HANDLE (МАХОВИК) HANDLE (МАХОВИК) | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК Электронный маховичок (MPG) используется для перемещения оси вручную путем установки переключателя выбора режима в положение X, Z, C, Y или B |

Кнопка переключения инструментального люнета

| ИНДЕКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ ИНДЕКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) R/UPPER (ПРАВАЯ/ВЕРХНЯЯ) R/UPPER (ПРАВАЯ/ВЕРХНЯЯ) TOOL STAND CHANGE OVER (СМЕНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЛЮНЕТА) TOOL STAND CHANGE OVER (СМЕНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЛЮНЕТА) |  |
| --- | --- |
| L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ) | Нажмите кнопку, чтобы выбрать верхнюю левую револьверную головку. |
| R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ) | (Подготовка к CT3) |
| R/UPPER (ПРАВАЯ/ВЕРХНЯЯ) R/UPPER (ПРАВАЯ/ВЕРХНЯЯ) | Нажмите кнопку, чтобы выбрать нижнюю правую револьверную головку. |
| ИНДЕКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ ИНДЕКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ | Нажмите кнопку, чтобы переключиться на следующий инструмент в револьверной головке. |

Выбор СОЖ

| 3RD COOL (ТРЕТЬЕ УСТРОЙСТВО) 3RD COOL (ТРЕТЬЕ УСТРОЙСТВО) LOWER COOLANT (СОЖ – НИЖНЯЯ) LOWER COOLANT (СОЖ – НИЖНЯЯ) UPPER COOLANT (СОЖ – ВЕРХНЯЯ) UPPER COOLANT (СОЖ – ВЕРХНЯЯ) |  |
| --- | --- |
| UPPER COOLANT (СОЖ – ВЕРХНЯЯ) UPPER COOLANT (СОЖ – ВЕРХНЯЯ) | Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить подачу СОЖ к левой верхней револьверной головке и шпинделю. |
| LOWER COOLANT (СОЖ – НИЖНЯЯ) LOWER COOLANT (СОЖ – НИЖНЯЯ) | Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить подачу СОЖ к правой нижней револьверной головке и контршпинделю. |
| 3RD COOL (ТРЕТЬЕ УСТРОЙСТВО) 3RD COOL (ТРЕТЬЕ УСТРОЙСТВО) | Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить 3-е дополнительное (правое верхнее) устройство подачи СОЖ. |
|  | Подача СОЖ через шпиндель |

Выбор режима

| EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ) EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ) SETTER (НАЛАДЧИК) SETTER (НАЛАДЧИК) OPERATOR (ОПЕРАТОР) OPERATOR (ОПЕРАТОР) JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА) JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА) ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ) ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ) RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА) RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА) MEM. (ПАМЯТЬ) MEM. (ПАМЯТЬ) EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ) EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ) MEM. (ПАМЯТЬ) MEM. (ПАМЯТЬ) M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ) M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ) HANDLE (МАХОВИК) HANDLE (МАХОВИК) MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ) MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ) AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ) AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ) MPG SIMULATION RATE (ВЫБОР СКОРОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИЧКА) MPG SIMULATION RATE (ВЫБОР СКОРОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИЧКА) ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК РЕЖИМ РЕЖИМ |  |
| --- | --- |
| MPG SIMULATION RATE (ВЫБОР СКОРОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИЧКА) MPG SIMULATION RATE (ВЫБОР СКОРОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИЧКА) | С помощью этой кнопки можно выбрать скорость подачи (приращение) с помощью электронного маховичка. |
| AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ) AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ) | Режим AUTO |
| MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ) MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ) | Режим MANUAL |
| MEM. (ПАМЯТЬ) MEM. (ПАМЯТЬ) | Автоматический режим 1 (одновременно) |
| EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ) EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ) | Режим редактирования |
| MEM. (ПАМЯТЬ) MEM. (ПАМЯТЬ) | Автоматический режим 2 (#1, #2 или #3) |
| M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ) M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ) | Позволяет запускать программы с экрана MDI. |
| HANDLE (МАХОВИК) HANDLE (МАХОВИК) | Выбрать величину подачи (приращение), на которую будет смещаться ось при повороте электронного маховичка. |
| JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА) JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА) | Выбрать ось для перемещения |
| RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА) RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА) | Быстрое перемещение оси (G0) |

| ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ) ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ) | Выбрать возврат к нулевой точке |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК | Включение/выключение функции электронного маховичка. |
| OPERATOR (ОПЕРАТОР) OPERATOR (ОПЕРАТОР) SETTER (НАЛАДЧИК) SETTER (НАЛАДЧИК) | Для режима CE (опционально) |
| EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ) EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ) | Вкл./выкл. функции редактирования программы. |

Выбор параметров обработки

| OPTIONAL STOP (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА) OPTIONAL STOP (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА) ОДИНОЧНЫЙ БЛОК (КАДР) ОДИНОЧНЫЙ БЛОК (КАДР) ХОЛОСТОЙ ХОД ХОЛОСТОЙ ХОД BLOCK SKIP (ПРОПУСК КАДРА (БЛОКА)) BLOCK SKIP (ПРОПУСК КАДРА (БЛОКА)) ПЕРЕЗАПУСК ИЗ ПАМЯТИ ПЕРЕЗАПУСК ИЗ ПАМЯТИ |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЗАПУСК ИЗ ПАМЯТИ | Непрерывное выполнение программы обработки из памяти |
| LEFT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) | LEFT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании. |
| RIGHT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) | RIGHT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании. |
| RIGHT LOWER BLOCK (ПРАВЫЙ НИЖНИЙ БЛОК) | RIGHT LOWER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО НИЖНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании. |
| ХОЛОСТОЙ ХОД | Игнорировать скорость подачи, заданную программой, выполнение толчковой подачи. |
| ОДИНОЧНЫЙ БЛОК (КАДР) | Каждый раз обрабатывается только один блок данных. |
| OPTIONAL STOP (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА) | При считывании кода М01 выполнится остановка программы. Нажмите кнопку CYCLE START, чтобы возобновить выполнение программы. |

Коррекция и выбор скорости подачи

| SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО) SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО) COMMON (ОБЩАЯ) COMMON (ОБЩАЯ) RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) RAPID OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) RAPID OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ) FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ) RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) |  |  | R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ) SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ) |
| --- | --- | --- | --- |
| FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ) FEEDRATE OVERRIDE (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ) | Регулировка запрограммированной скорости подачи в диапазоне от 0% до 150% с шагом в 10%. |  |  |
|  | Регулировка запрограммированной скорости быстрой подачи в диапазоне 0% до 100% с шагом 0%, 25%, 50% и 100%. |  |  |
| RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ) COMMON (ОБЩАЯ) COMMON (ОБЩАЯ) SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО) SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО) | SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО) | Выбор скорости быстрой подачи для каждой оси. Если выбрана опция «раздельно», то оси, запрограммированные в одном блоке, |  |
|  | COMMON (ОБЩАЯ) | достигнут своих заданных положений в разное время. Если выбрана опция «общая», то оси достигнут своих заданных положений одновременно. |  |
| R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ) R-SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ) | Регулировка запрограммированной частоты вращения главного шпинделя в диапазоне от 50% до 120% с шагом 10%. |  |  |

Прочие элементы управления и кнопки

Выбор параметров 1

| POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.) POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.) РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ WORK CONVEYOR OFF/ON (ТРАНСПОРТЕР ВЫКЛ./ВКЛ.) WORK CONVEYOR OFF/ON (ТРАНСПОРТЕР ВЫКЛ./ВКЛ.) PARTS CATCHER OFF/ON (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ВЫКЛ./ВКЛ.) PARTS CATCHER OFF/ON (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ВЫКЛ./ВКЛ.) DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ) DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ) АВТОМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.) АВТОМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.) ПЕРЕЗАПУСК РЕЗКИ ПЕРЕЗАПУСК РЕЗКИ ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА СБРОС СБРОС |  |
| --- | --- |
| АВТОМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.) | После завершения программы станок автоматически выключится. |
| DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ) | При установке с блокировкой нажмите на кнопку, чтобы открыть дверцу. |
| СБРОС | Сброс состояния предохранительного модуля |
| PARTS CATCHER OFF/ON (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ВЫКЛ./ВКЛ.) | Сохранить |
| WORKCONVEYC OFF/ON (РАБОЧИЙ ТРАНСПОРТЕР ВЫКЛ./ВКЛ.) | Транспортер деталей ВКЛ./ВЫКЛ. |
| R WORK LIGHT (РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ) | Рабочее освещение станка ВКЛ./ВЫКЛ. |

| CUTIN CHECK (ОСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ) | Нажмите кнопку, чтобы остановить станок в состоянии покоя без резки или обработки для проведения проверки. |
| --- | --- |
| CUTTING RESTART (ПЕРЕЗАПУСК СТАНКА) | Отключение проверки и перезапуск станка. |
| POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.) | Нажмите кнопку, чтобы включить сервопривод и гидравлическую систему станка. |

Выбор параметров 2

| БЛОКИРОВКА СТАНКА БЛОКИРОВКА СТАНКА HAND 1 (ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО 1) OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) HAND 1 (ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО 1) OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) PARTS CATCHER TYPE-B/C/C (ТИП ПРИЕМНИКА ДЕТАЛЕЙ -B/C/C) READY (ГОТОВ) PARTS CATCHER TYPE-B/C/C (ТИП ПРИЕМНИКА ДЕТАЛЕЙ -B/C/C) READY (ГОТОВ) CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CW (ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ) CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CW (ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ) CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CCW (ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ) CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CCW (ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ) ARW RET.+ZP ARW RET.+ZP ARW ADV.-ZP ARW ADV.-ZP |  |
| --- | --- |
| CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CW (ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ) | Транспортер для удаления стружки по час. стрелке – ВКЛ./ВЫКЛ. |
| CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CCW (ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ) | Транспортер для удаления стружки против час. стрелки – ВКЛ./ВЫКЛ. |
| PARTS CATCHER TYPE-B/C/C (ТИП ПРИЕМНИКА ДЕТАЛЕЙ -B/C/C) READY (ГОТОВ) PARTS CATCHER TYPE-B/C/C (ТИП ПРИЕМНИКА ДЕТАЛЕЙ -B/C/C) READY (ГОТОВ) | Когда приемник деталей возвращается в исходное положение, индикатор загорается. |
| ARWRET.+ZP | Выдвижение манипулятора приемника деталей в направлении шпинделя. |
| ARWADV.-ZP | Отвод манипулятора приемника деталей от шпинделя и возврат в исходное положение. |
| HAND1 (ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО 1) OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) | Закрыть/открыть захват приемника деталей. |
| MACHINE LOCK (БЛОКИРОВКА СТАНКА) | Ось не движется, но ее положение отображается на экране. |

Порядок действий при включении питания

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА СТАНКА:

- Убедитесь, что внутри и снаружи станка нет никаких препятствий. Если такие есть, сначала удалите их.

- Убедитесь, что все дверцы закрыты и все панели плотно прилегают друг к другу.

- Нажмите кнопку включения электропитания.

- Как только на экране появится изображение, отпустите кнопку аварийного останова и нажмите клавишу «Hydraulic On» (запуск гидравлической системы), чтобы начать работу.

- Переведите переключатель выбора режима в положение ручного управления и возврата в исходное состояние.

- Нажмите клавишу «axis +» для каждой оси, чтобы выполнить возврат в исходное положение. Когда для каждой оси загорится индикаторная лампа, это будет означать, что возврат в исходное положение завершен.

Остановка станка

ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНКА:

- Установите каждую ось в среднее положение хода и убедитесь, что шпиндель и все оси не вращаются.

- Нажмите кнопку аварийного останова.

- Нажмите кнопку выключения питания, чтобы отключить питание контроллера.

- Выключите механический тормоз снаружи электрического шкафа.

- Отключите внешний источник питания.

Загрузка режущего материала

Убедитесь, что питание станка включено и он готова к работе.

- Патрон можно разжать следующим образом:

1. В режиме MDI или AUTO введите:

M10 – разжать левый патрон, M11 – зажать левый патрон;

M210 – разжать правый патрон, M211 – зажать правый патрон

2. В ручном режиме используйте ножные переключатели (L-Switch и R-Switch).

- Вставьте режущий материал и зажмите патрон, чтобы зафиксировать деталь.

Выгрузка режущего материала

Убедитесь, что оси и роторный двигатель полностью остановлены.

Откройте патрон и извлеките деталь. Можно перенести ее вручную или воспользоваться приемником деталей.

Чтобы активировать приемник деталей, введите M-код в режиме MDI или AUTO либо нажмите соответствующую кнопку на панели.

Приемник деталей предназначен для сбора деталей, диаметр которых не превышает 76 мм,

длина < 120 мм, а вес < 4,5 кг.

Техническое обслуживание

Общие указания

◎ Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание станка, пригласите квалифицированного специалиста.

◎ Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и графиком технического обслуживания перед его проведением.

◎ Не занимайтесь техническим обслуживанием станка, когда он работает.

◎ Используйте только рекомендованные смазочные масла. Применение неподходящих смазочных материалов может привести к повреждению внутренних уплотнений и, как следствие, к сокращению срока службы станка.

Цикл технического обслуживания

Ежедневное обслуживание

- проверьте давление масла;

- проверьте уровень СОЖ;

- проверьте уровень смазочного масла;

- проверьте фильтр насоса подачи СОЖ;

- проверьте уровень смазочного масла в редукторе;

- проверьте уровень масла в охладителе шпинделя;

- очистите воздушный фильтр термопреобразователя в задней части блока управления;

- очистите внутреннее пространство станка;

- удалите стружку, пыль и другие посторонние предметы с направляющих скольжения осей, держателя инструмента и защитных чехлов для направляющих.

Еженедельное обслуживание

- проверьте качество СОЖ и масла под давлением;

- после остановки станка нанесите смазочное масло на направляющую;

- снимите бак для СОЖ, слейте жидкость и очистите его изнутри;

- удалите стружку из коллектора СОЖ;

Полугодовое обслуживание

Перечень ежемесячных и непериодических проверок:

- очистите все фильтры гидравлического устройства;

- проверьте все выключатели, разъемы, розетки и кнопки, убедитесь в их надежности и исправности;

- отрегулируйте уровень станка, чтобы обеспечить точность обработки;

- очистите подвесной пульт управления.

Защитная дверца

Замените защитное стекло, если оно треснуло или через него не видно, что происходит внутри станка.

Защитное стекло необходимо менять каждые два года. Материал может быть поврежден из-за контакта с СОЖ или в результате нагрева.

Сборочный чертеж

Гидравлическая система

Револьверная головка 2

Револьверная головка 2

Тормоз контршпинделя по оси C

Тормоз контршпинделя по оси C

Гидравлический привод контршпинделя

Гидравлический привод контршпинделя

Схема подключения гидравлической системы CT2-52/76YM

Схема подключения гидравлической системы CT2-52/76YM

Револьверная головка 1

Револьверная головка 1

Тормоз главного шпинделя по оси C

Тормоз главного шпинделя по оси C

Гидравлический привод главного шпинделя

Гидравлический привод главного шпинделя

Поиск и устранение неисправностей

Аварийные сигналы и способы их устранения

АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ (контроллер Fanuc)

| № | Сообщение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| A1 | Hydraulic Mol X24+260 | Перегрузка гидравлического двигателя, проверьте уставку реле перегрузки FR4 – 9,9 A или замените реле FR4. |
| A2 | Upper Cool Mol X2C-209 | Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ главного шпинделя, проверьте уставку реле FR5 – 4,0 A или замените реле FR5. |
| A3 | Uturret Cool Mol X2D+236 | Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ верхней револьверной головки, проверьте уставку реле FR6 – 4,0 A или замените реле FR6. |
| A4 | Lower Cool Mol X2E+238 | Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ главного шпинделя, проверьте уставку реле FR7 – 4,0 A или замените реле FR7. |
| A5 | Lturret Cool Mol X2F+240 | Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ нижней револьверной головки, проверьте уставку реле FR8 – 4,0 A или замените реле FR8. |
| A6 | Chip Conveyor Mol X25+235 | Аварийный сигнал двигателя транспортера для удаления стружки, проверьте уставку реле FR9 – 1,9 A или замените реле FR9. |
| A7 | Uturret Driver Alm X36- | Аварийный сигнал привода верхней револьверной головки (ознакомьтесь с сообщением на приводе и обратитесь к руководству Mitsubishi). |
| A8 | Lturret Driver Alm X76- | Аварийный сигнал привода нижней револьверной головки (ознакомьтесь с сообщением на приводе и обратитесь к руководству Mitsubishi). |
| A9 | Oil Cooler Alarm X7D-334 | Аварийный сигнал охладителя шпиндельного масла (см. руководство по эксплуатации охладителя). |
| A10 | Bar Feeder Alarm X10-242 | Аварийный сигнал устройства подачи прутка (см. руководство по устройству подачи прутка) |
| A11 | Oil Pressure 1 Lo X37-231 | Низкое гидравлическое давление в главном шпинделе, проверьте двигатель и датчик. |
| A12 | Oil Pressure 2 Lo X26-232 | Низкое гидравлическое давление в контршпинделе, проверьте двигатель и датчик. |
| A13 | Air Pressure Lo X64+360 | Низкое давление воздуха, проверьте трубу и датчик. |
| A14 | Lube Level Lo XD+267 | Низкий уровень смазки для направляющих, долейте масло в бак. |
| A15 | Lube pressure Lo X3B-228 | Низкое давление в системе смазки направляющих, проверьте трубу и клапан давления. |
| A16 | Turret Lub Level Lo X65-335 | Низкий уровень масляного тумана в револьверной головке, долейте масло. |
| A17 | U turret Lub Err X27-200 | Аварийный сигнал системы подачи масляного тумана верхней револьверной головки, проверьте устройство подачи смазки и датчик. |
| A18 | L turret Lub Err X3D-234 | Аварийный сигнал системы подачи масляного тумана нижней револьверной головки, проверьте устройство подачи смазки и датчик. |
| A19 | Lchuck Close Det Off X30-251 | Аварийный сигнал цангового зажима главного шпинделя, проверьте настройки ПЛК #1 и положение датчика. |
| A20 | Rchuck Close Det Off X32-255 | Аварийный сигнал цангового зажима контршпинделя, проверьте настройки ПЛК #2 и положение датчика. |
| A21 | Lchuck Open Det Off X31-253 | Аварийный сигнал разжима цанги главного шпинделя, проверьте настройку ПЛК #1 и положение датчика. |
| A22 | Rchuck Open Det Off X33-257 | Аварийный сигнал разжима цанги контршпинделя, проверьте настройку ПЛК #2 и положение датчика. |
| A23 | Uturret Uclamp Fail X6-213 | Невозможно разжать диск верхней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика. |
| A24 | Uturret Clamp Fail X7-215 | Невозможно зажать диск верхней револьверной головки, вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика. |
| A25 | Lturret Uclamp Fail X8-217 | Невозможно разжать диск нижней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика. |
| A26 | Lturret Clamp Fail X9-219 | Невозможно зажать диск нижней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика. |
| A27 | Sym 1 M code Over Time | Система 1 – введен неверный M-код |
| A28 | Sym 1 T code Over Time | Система 1 – введен неверный T-код |
| A29 | Sym 1 S code Over Time | Система 1 – введен неверный S-код |
| A30 | Sym 1 Wait Over Time | Система 1 – время ожидания выполнения превысило 480 секунд. Проверьте программу. |
| A31 | Sym 2 M code Over Time | Система 2 – введен неверный M-код |
| A32 | Sym 2 T code Over Time | Система 2 – введен неверный T-код |
| A33 | Sym 2 S code Over Time | Система 2 – введен неверный S-код |
| A34 | Sym 2 Wait Over Time | Система 2 – время ожидания выполнения превысило 480 секунд. Проверьте программу. |
| A35 | Utur Index Fail (Man Rot. Utur) | Ошибка индексирования верхней револьверной головки (вручную отрегулируйте положение диска револьверной головки) |
| A36 | Ltur Index Fail (Man Rot. Dtur) | Ошибка индексирования нижней револьверной головки (вручную отрегулируйте положение диска револьверной головки) |
| A37 | Ucol Psw Lo X3A+227 | Низкое давление СОЖ в главном шпинделе, проверьте насос и датчик. |
| A38 | Dcol Psw Lo X79+326 | Низкое давление СОЖ в контршпинделе, проверьте насос и датчик. |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

| № | Сообщение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| O1 | Lchuck Opn Lsp Limt Cyl Stp | Подтверждение зажима патрона перед запуском программы (#1), ножная педаль ВКЛ. |
| O2 | Rchuck Opn Rsp Limt Cyl Stp | Подтверждение зажима патрона перед запуском программы (#2), ножная педаль ВКЛ. |
| O3 | Utur Zero Set | Верхняя револьверная головка в режиме настройки исходного положения |
| O4 | Utur Set.... | Зажим/разжим диска верхней револьверной головки (для испытания револьверной головки) |
| O5 | Ltur Zero Set.. | Нижняя револьверная головка в режиме настройки исходного положения. |
| O6 | Ltur Set.. | Зажим/разжим диска нижней револьверной головки (для испытания револьверной головки) |
| O7 | Sym1 Exec Tcode In Ltur (Tool chg. Pb.) | Переключение на нижнюю револьверную головку при вводе T-кода в #2 в режиме MDI. |
| O8 | Sym2 Exec Tcode In Utur (Tool chg. Pb.) | Переключение на верхнюю револьверную головку при вводе T-кода в #1 в режиме MDI. |
| O9 | S1 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.Sl) | Команда M171 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов. |
| O10 | S2 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S2) | Команда M172 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов. |
| O11 | S3 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S3) | Команда M173 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов. |
| O12 | S4 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S4) | Команда M174 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов. |
| O13 | Base Sp Used by Another Sym | Базовый шпиндель используется в других системах, необходимо отменить посредством M6000 |
| O14 | Syc.Sp Used | Шпиндель синхронизации используется в других системах, необходимо отменить посредством M6000 |
| O15 | Sym 1 part Count Up | #1 – достигнут предел счетчика деталей. |
| O16 | Sym 1 Tool Life Arrive | #1 – истек срок службы инструмента. |
| O17 | Sym 2 Part Count Up | #2 – достигнут предел счетчика деталей. |
| O18 | Sym 2 Tool Life Arrive | #2 – истек срок службы инструмента. |
| O19 | Auto Power Off. | Включена функция автоматического отключения питания, нажмите RESET для отмены. |
| O20 | B2,Z1 Zone Limit (B2+,Z1-) | Ограничение зон B2 и Z1 (перемещение посредством B2+ или Z1-) |
| O21 | B2,X2,Z2 Zone Limit (B2+,X2+,Z2-) | Ограничение зон B2, X2 и Z2 (перемещение посредством B2+, X2+ или Z2-) |
| O22 | Part Catcher C Z1 Zone Limit (Z1-,Swing Up) | Z1 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством Z1-) |
| O23 | Part Catcher C B2 Zone Limit (B2+,Swing Up) | B2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством B2+) |
| O24 | Part Catcher C X2 Zone Limit (X2+, Swing Up) | X2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством X2+) |
| O25 | Part Catcher C Z2 Zone Limit (Z2-, Swing Up) | Z2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством Z2-) |
| O26 | Utur Index Y1 Zone Limit (Y1=0) | Индексация с помощью верхней револьверной головки, Y1 в небезопасном положении (переместить Y1 на Y1=0) |
| O27 | Ltur Index B2 Zone Limit (B2+,X2+,Z2-) | Индексация с помощью нижней револьверной головки, B2 в небезопасном положении (переместить посредством B2+ или X2+ или Z2-) |
| O28 | Part Catcher C Chuck Close | Перед тем как передать детали необходимо открыть захват. |

G-коды и M-коды (контроллер Fanuc)

G-коды

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G00 | G00 | G00 | 01 | Позиционирование (быстрое перемещение) |
| G01 | G01 | G01 |  | Линейная интерполяция (рабочая подача) |
| G02 | G02 | G02 |  | Круговая интерполяция по час. стрелке или винтовая интерполяция по час. стрелке |
| G03 | G03 | G03 |  | Круговая интерполяция против час. стрелки или винтовая интерполяция против час. стрелки |
| G02.2 | G02.2 | G02.2 |  | Нарезание круговой резьбы B по час. стрелке/против час. стрелки |
| G02.3 | G02.3 | G02.3 |  | Эвольвентная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки |
| G02.4 | G02.4 | G02.4 |  | Экспоненциальная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки |
| G03.2 | G03.2 | G03.2 |  | Нарезание круговой резьбы B по час. стрелке/против час. стрелки |
| G03.3 | G03.3 | G03.3 |  | Эвольвентная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки |
| G03.4 | G03.4 | G03.4 |  | Экспоненциальная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки |
| G04 | G04 | G04 | 00 | Задержка |
| G05 | G05 | G05 |  | Контурное управление AI (совместимо с высокоточным контурным управлением); высокоскоростная цикличная обработка, высокоскоростная обработка бинарной программы |
| G05.1 | G05.1 | G05.1 |  | Контурное управление AI / нано-сглаживание / гладкая интерполяция |
| G05.4 | G05.4 | G05.4 |  | HRV3, 4 вкл./выкл. |
| G06.2 | G06.2 | G06.2 | 01 | Интерполяция NURBS (неравномерный рациональный би-сплайн) |
| G07 | G07 | G07 | 00 | Интерполяция по гипотетической оси |
| G07.1 (G107) | G07.1 (G107) | G07.1 (G107) |  | Цилиндрическая интерполяция |
| G08 | G08 | G08 |  | Контурное управление AI (управление с расширенным предварительным просмотром) |
| G09 | G09 | G09 |  | Точный останов |
| G10 | G10 | G10 |  | Ввод программируемых данных |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G10.6 | G10.6 | G10.6 | 00 | Отвод и возврат инструмента |
| G10.9 | G10.9 | G10.9 |  | Программируемое переключение параметров диаметра/радиуса |
| G11 | G11 | G11 |  | Отмена режима ввода программируемых данных |
| G12.1 (G112) | G12.1 (G112) | G12.1 (G112) | 21 | Режим интерполяции в полярных координатах |
| G13.1 (G113) | G13.1 (G113) | G13.1 (G113) |  | Отмена режима интерполяции в полярных координатах |
| G17 | G17 | G17 | 16 | Выбор плоскости XpYp |
| G17.1 | G17.1 | G17.1 |  | Функция преобразования плоскости |
| G18 | G18 | G18 |  | Выбор плоскости ZpXp |
| G19 | G19 | G19 |  | Выбор плоскости YpZp |
| G20 | G20 | G70 | 06 | Ввод данных в дюймах |
| G21 | G21 | G71 |  | Ввод данных в мм |
| G22 | G22 | G22 | 09 | Функция проверки сохраненного хода вкл. |
| G23 | G23 | G23 |  | Функция проверки сохраненного хода выкл. |
| G25 | G25 | G25 | 08 | Функция обнаружения отклонения от заданной скорости шпинделя выкл. |
| G26 | G26 | G26 |  | Функция обнаружения отклонения от заданной скорости шпинделя вкл. |
| G27 | G27 | G27 | 00 | Проверка возврата в референтное положение |
| G28 | G28 | G28 |  | Автоматический возврат в референтное положение |
| G28.2 | G28.2 | G28.2 |  | Отмена проверки выхода инструмента в заданную позицию и возврат в референтное положение |
| G29 | G29 | G29 |  | Перемещение из референтного положения |
| G30 | G30 | G30 |  | Возврат во 2-е, 3-е и 4-е референтное положение |
| G30.1 | G30.1 | G30.1 |  | Возврат в плавающую референтную точку |
| G30.2 | G30.2 | G30.2 | 00 | Отмена проверки выхода инструмента в заданную позицию и возврат во 2-е, 3-е и 4-е референтное положение |
| G31 | G31 | G31 |  | Функция пропуска |
| G31.8 | G31.8 | G31.8 |  | EGB-пропуск оси |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G32 | G33 | G33 | 01 | Нарезание резьбы |
| G34 | G34 | G34 |  | Нарезание резьбы с переменным шагом |
| G35 | G35 | G35 |  | Нарезание круговой резьбы по час. стрелке |
| G36 | G36 | G36 |  | Нарезание круговой резьбы против час. стрелки (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1) или автоматическая коррекция на инструмент (ось X) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 0) |
| G37 | G37 | G37 |  | Автоматическое измерение длины инструмента (ось Z) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 0) |
| G37.1 | G37.1 | G37.1 |  | Автоматическое измерение длины инструмента (ось X) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1) |
| G37.2 | G37.2 | G37.2 |  | Автоматическое измерение длины инструмента (ось Z) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1) |
| G38 | G38 | G38 |  | Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: c сохраняемым вектором |
| G39 | G39 | G39 |  | Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: интерполяция закругления углов |
| G40 | G40 | G40 | 07 | Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: отмена; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: отмена |
| G41 | G41 | G41 | 07 | Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: влево; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: влево |
| G42 | G42 | G42 |  | Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: вправо; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: вправо |
| G41.2 | G41.2 | G41.2 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1) |
| G41.3 | G41.3 | G41.3 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: коррекция рабочей кромки |
| G41.4 | G41.4 | G41.4 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1) (FS16i- совместимая команда) |
| G41.5 | G41.5 | G41.5 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1) (FS16i- совместимая команда) |
| G41.6 | G41.6 | G41.6 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 2) |
| G42.2 | G42.2 | G42.2 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1) |
| G42.4 | G42.4 | G42.4 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1) (FS16i- совместимая команда) |
| G42.5 | G42.5 | G42.5 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1) (FS16i- совместимая команда) |
| G42.6 | G42.6 | G42.6 |  | Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 2) |
| G40.1 | G40.1 | G40.1 | 19 | Режим отмены нормального управления направлением перемещения |
| G41.1 | G41.1 | G41.1 |  | Нормальное управление направлением перемещения вкл.: влево |
| G42.1 | G42.1 | G42.1 |  | Нормальное управление направлением перемещения вкл.: вправо |
| G43 | G43 | G43 | 23 | Коррекция на длину инструмента + |
| G44 | G44 | G44 | 23 | Коррекция на длину инструмента - |
| G43.1 | G43.1 | G43.1 |  | Коррекция на длину инструмента в направлении оси инструмента |
| G43.4 | G43.4 | G43.4 |  | Управление центром инструмента (тип 1) |
| G43.5 | G43.5 | G43.5 |  | Управление центром инструмента (тип 2) |
| G43.7 (G44.7) | G43.7 (G44.7) | G43.7 (G44.7) |  | Коррекция на инструмент |
| G49 (G49.1) | G49 (G49.1) | G49 (G49.1) |  | Отмена коррекции на инструмент |
| G50 | G92 | G92 | 00 | Коррекция на инструмент: увеличение |
| G50.3 | G92.1 | G92.1 |  | Коррекция на инструмент: уменьшение |
|  | G50 | G50 | 18 | Коррекция на инструмент: увеличение в два раза |
|  | G51 | G51 |  | Коррекция на инструмент: уменьшение в два раза |
| G50.1 | G50.1 | G50.1 | 22 | Отмена зеркального отображения запрограммированного контура |
| G51.1 | G51.1 | G51.1 |  | Зеркальное отображение запрограммированного контура |
| G50.2 (G250) | G50.2 (G250) | G50.2 (G250) | 00 | Отмена обработки многогранных изделий |
| G51.2 (G251) | G51.2 (G251) | G51.2 (G251) |  | Обработка многогранных изделий |
| G50.4 | G50.4 | G50.4 |  | Отмена синхронного управления |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G50.5 | G50.5 | G50.5 |  | Отмена комплексного управления |
| G50.6 | G50.6 | G50.6 |  | Отмена суперпозиционного управления |
| G51.4 | G51.4 | G51.4 |  | Запуск синхронного управления |
| G51.5 | G51.5 | G51.5 |  | Запуск комплексного управления |
| G51.6 | G51.6 | G51.6 | 00 | Запуск суперпозиционного управления |
| G52 | G52 | G52 |  | Установка локальной системы координат |
| G53 | G53 | G53 |  | Установка системы координат станка |
| G53.1 | G53.1 | G53.1 |  | Управление направлением оси инструмента |
| G53.6 | G53.6 | G53.6 |  | Сохранение центра инструмента в памяти; управление направлением оси инструмента |
| G54 (G54.1) | G54 (G54.1) | G54 (G54.1) | 14 | Выбор системы координат заготовки 1 |
| G55 | G55 | G55 |  | Выбор системы координат заготовки 2 |
| G56 | G56 | G56 |  | Выбор системы координат заготовки 3 |
| G57 | G57 | G57 |  | Выбор системы координат заготовки 4 |
| G58 | G58 | G58 |  | Выбор системы координат заготовки 5 |
| G59 | G59 | G59 |  | Выбор системы координат заготовки 6 |
| G54.4 | G54.4 | G54.4 | 26 | Компенсация погрешностей при установке заготовки |
| G60 | G60 | G60 | 00 | Позиционирование в одном направлении |
| G61 | G61 | G61 | 15 | Режим точного останова |
| G62 | G62 | G62 |  | Режим автоматического изменения скорости подачи при обработке углов |
| G63 | G63 | G63 |  | Режим нарезания резьбы |
| G64 | G64 | G64 |  | Режим обработки резанием |
| G65 | G65 | G65 | 00 | Вызов макропрограммы |
| G66 | G66 | G66 | 12 | Модальный вызов макропрограммы A |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G66.1 | G66.1 | G66.1 |  | Модальный вызов макропрограммы B |
| G67 | G67 | G67 |  | Отмена модального вызова макропрограммы A/B |
| G68 | G68 | G68 | 04 | Зеркальное отображение для двойной револьверной головки ВКЛ. или режим сбалансированного резания |
| G68.1 | G68.1 | G68.1 | 17 | Начало ротации системы координат или режим преобразования трехмерной системы координат ВКЛ. |
| G68.2 | G68.2 | G68.2 |  | Индексация наклонной плоскости движения инструмента |
| G68.3 | G68.3 | G68.3 |  | Индексация наклонной плоскости движения по направлению оси инструмента |
| G68.4 | G68.4 | G68.4 |  | Индексация наклонной плоскости движения (режиме пошагового выполнения команд) |
| G69 | G69 | G69 | 04 | Зеркальное отображение для двойной револьверной головки ВЫКЛ. или отмена режима сбалансированного резания |
| G69.1 | G69.1 | G69.1 | 17 | Отмена ротации системы координат или режим преобразования трехмерной системы координат ВЫКЛ. |
| G70 | G70 | G72 | 00 | Цикл чистовой обработки |
| G71 | G71 | G73 |  | Цикл предварительной обработки наружной поверхности |
| G72 | G72 | G74 |  | Завершение цикла предварительной обработки |
| G73 | G73 | G75 |  | Закрытый цикл обработки резанием |
| G74 | G74 | G76 |  | Цикл обработки резанием посредством торцевой фрезы |
| G75 | G75 | G77 |  | Цикл обработки резанием по внутреннему/внешнему диаметру |
| G76 | G76 | G78 |  | Цикл множественного нарезания резьбы |
| G72.1 | G72.1 | G72.1 | 01 | Копия рисунка (копия поворота) |
| G72.2 | G72.2 | G72.2 |  | Копия рисунка (линейная копия) |
| G71 | G71 | G72 |  | Цикл сверления с периодическим выводом сверла |
| G72 | G72 | G73 |  | Цикл нарезания левосторонней резьбы |
| G73 | G73 | G74 |  | Цикл врезного шлифования |
| G74 | G74 | G75 |  | Цикл врезного шлифования |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G80 | G80 | G80 | 10 | Отмена постоянного цикла Электронный редуктор: отмена синхронизации |
| G80.4 | G80.4 | G80.4 | 28 | Электронный редуктор: отмена синхронизации |
| G81.4 | G81.4 | G81.4 |  | Электронный редуктор: запуск синхронизации |
| G80.5 | G80.5 | G80.5 | 27 | Электронный редуктор 2: отмена синхронизации |
| G81.5 | G81.5 | G81.5 |  | Электронный редуктор 2: запуск синхронизации |
| G81 | G81 | G81 | 10 | Точечное сверление (формат FS15-T) |
| G82 | G82 | G82 |  | Зенкование по цилиндру (формат FS15-T) |
| G83 | G83 | G83 |  | Цикл сверления торцевой поверхности |
| G83.1 | G83.1 | G83.1 |  | Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла (формат FS15-T) |
| G83.5 | G83.5 | G83.5 |  | Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла |
| G83.6 | G83.6 | G83.6 |  | Цикл сверления с периодическим выводом сверла |
| G84 | G84 | G84 |  | Цикл нарезания резьбы в отверстии, перпендикулярном торцу изделия |
| G84.2 | G84.2 | G84.2 |  | Цикл жесткого нарезания резьбы (формат FS15-T) |
| G85 | G85 | G85 |  | Цикл растачивания торцевой поверхности |
| G87 | G87 | G87 |  | Цикл сверления боковой поверхности |
| G87.5 | G87.5 | G87.5 |  | Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла |
| G87.6 | G87.6 | G87.6 |  | Цикл сверления с периодическим выводом сверла |
| G88 | G88 | G88 |  | Цикл нарезания резьбы метчиком на боковой поверхности |
| G89 | G89 | G89 |  | Цикл растачивания боковой поверхности |
| G90 | G77 | G20 | 01 | Цикл обработки по внешнему/внутреннему диаметру |
| G92 | G78 | G21 |  | Цикл нарезания резьбы |
| G94 | G79 | G24 |  | Цикл обработки торцевой поверхности |
| G91.1 | G91.1 | G91.1 | 00 | Проверка макс. указанной величины прироста |

| A | B | C | Группа | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G96 | G96 | G96 | 02 | Постоянный контроль скорости резания |
| G97 | G97 | G97 |  | Отмена постоянного контроля скорости резания |
| G96.1 | G96.1 | G96.1 | 00 | Выполнение индексации шпинделя (ожидание завершения) |
| G96.2 | G96.2 | G96.2 |  | Выполнение индексации шпинделя (без ожидания завершения) |
| G96.3 | G96.3 | G96.3 |  | Проверка завершения индексации шпинделя |
| G96.4 | G96.4 | G96.4 |  | Режим управления скоростью SV ВКЛ. |
| G93 | G93 | G93 | 05 | Подача в функции, обратной времени |
| G98 | G94 | G94 |  | Подача в минуту |
| G99 | G95 | G95 |  | Подача на один оборот |
|  | G90 | G90 | 03 | Программирование в абсолютных координатах |
|  | G91 | G91 |  | Относительное программирование |
|  | G98 | G98 | 11 | Постоянный цикл: возврат к исходному уровню |
|  | G99 | G99 |  | Постоянный цикл: возврат к точке перезапуска |
| G201 |  |  |  | Завершить проверку тока двигателя оси B |
| G203 |  |  |  | Проверка оси B – система 2 (Проверка тока двигателя оси B, остановка программы и подача аварийного сигнала при превышении заданного значения.) |
| G204 |  |  |  | Система 2. Задняя бабка оси B / Проверка готовности патрона к установке с усилием нажатия. (Проверка тока двигателя оси B, продолжение выполнения программы при превышении заданного значения.) |

М-коды

| $1 | $2 | Описание |
| --- | --- | --- |
| M00 |  | Остановка программы |
| M01 |  | Дополнительная остановка программы |
| M02 |  | Конец программы |
| M03 | M203 | Вращение шпинделя по час. стрелке |
| M04 | M204 | Вращение шпинделя против час. стрелки |
| M05 | M205 | Остановка шпинделя |
| M08 | M208 | Включение подачи СОЖ |
| M09 | M209 | Выключение подачи СОЖ |
| M10 | M210 | Зажим патрона |
| M11 | M211 | Патрон разжат |
| M13 | M213 | Шпиндель вперед / подача СОЖ вкл. |
| M14 | M214 | Шпиндель назад / подача СОЖ вкл. |
| M19 | M219 | Ориентация шпинделя |
| M30 |  | Конец программы и сброс |
| M31 | M234 | Патрон разжат, снять ограничения скорости вращения шпинделя до 500 об/мин |
| M32 | M235 | Патрон разжат, повторно установить ограничение скорости вращения шпинделя на 50 об/мин |
| M36 | M236 | Продувка шпинделя воздухом ВКЛ. |
| M37 | M237 | Продувка шпинделя воздухом ВЫКЛ. |
| M38 (опция) | M238 | Внутреннее охлаждение шпинделя ВКЛ. |
| M39 (опция) | M239 | Внутреннее охлаждение шпинделя ВЫКЛ. |
| M40 |  | Низкая скорость индексации посредством револьверной головки (например, M40 M41 T0606) |
| M41 |  | Индексация с помощью револьверной головки по час. стрелке |
| M42 |  | Индексация с помощью револьверной головки против час. стрелки |
| M43 | M243 | Вращение инструментов револьверной головки по час. стрелке |
| M44 | M244 | Вращение инструментов револьверной головки против час. стрелки |
| M45 | M245 | Остановка вращения инструментов револьверной головки |
| M46 | M246 | Ориентация приводных инструментов револьверной головки |
| M47 |  | Настройка высокого давления//Выбор СОЖ высокого или низкого давления |
| M48 | M248 | Подача СОЖ на револьверную головку ВКЛ. |
| M49 | M249 | Подача СОЖ на револьверную головку ВЫКЛ. |
| M50 | M250 | Ось C шпинделя вкл. |

| $1 | $2 |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M51 | M251 |  | Ось C шпинделя выкл. |
| M52 | M252 |  | Тормоз оси C шпинделя ВКЛ. 50% |
| M53 | M253 |  | Тормоз оси C шпинделя ВКЛ. 100% |
| M54 | M254 |  | Тормоз оси C шпинделя ВЫКЛ. |
| M57 | M257 |  | Продувка шпинделя воздухом ВКЛ. |
| M58 | M258 |  | Продувка шпинделя воздухом ВЫКЛ. |
| X | M259 |  | Очистка защитного чехла для направляющих от стружки ВКЛ. (воздух/СОЖ) |
| X | M260 |  | Очистка защитного чехла для направляющих от стружки ВЫКЛ. |
| M61 |  |  | Автоматическая передняя дверца – открыть |
| M62 |  |  | Автоматическая передняя дверца – закрыть |
| M70 |  |  | Разрешить разжим патрона при синхронизации шпинделя – ВКЛ. |
| M71 |  |  | Разрешить разжим патрона при синхронизации шпинделя – ВЫКЛ. |
| M76 |  |  | Проверка завершения синхронизации шпинделя |
| M77 |  |  | Игнорировать проверку завершения синхронизации шпинделя |
| M80 |  |  | Автоматическая подача прутка ВКЛ. |
| M81 |  |  | Автоматическая подача прутка ВЫКЛ. |
| M82 |  |  | Разрешить подачу с помощью устройства подачи прутка ВКЛ. |
| M83 |  |  | Разрешить подачу с помощью устройства подачи прутка ВЫКЛ. |
| M84 |  |  | Разрешить возврат устройства подачи прутка ВКЛ. |
| M85 |  |  | Разрешить возврат устройства подачи прутка ВЫКЛ. |
| M86 |  |  | Подождать, пока в устройстве подачи прутка произойдет замена – ВКЛ. |
| M87 |  |  | Подождать, пока в устройстве подачи прутка произойдет замена – ВЫКЛ. |
| M89 |  |  | Счетчик заготовок +1 |
| M90 |  |  | Перезапуск устройство автоматического учета износа инструмента |
| M91 |  |  | Проверка износа инструмента и остановка обработки (добавить в конце программы перед M30, при достижении макс. срока службы инструмента остановить станок) |
| M98 |  |  | Вызов подпрограммы |
| M99 |  |  | Возврат к основной программе |
| M133 |  |  | Транспортер для удаления стружки – вперед |
| M134 |  |  | Транспортер для удаления стружки – назад |
| M135 |  |  | Транспортер для удаления стружки – стоп |
| M148 |  |  | Проверка СОЖ ВКЛ. |
| M149 |  |  | Проверка СОЖ ВЫКЛ. |
| M164 |  |  | Нежелательное взаимодействие заготовки/инструмента – без проверки |
| M165 |  |  | Нежелательное взаимодействие заготовки/инструмента – проверка вкл. |
| M166 |  |  | Нежелательное взаимодействие при смене инструмента – без проверки |
| M167 |  |  | Нежелательное взаимодействие при смене инструмента – проверка вкл. |
| M170 |  |  | Отмена обрабатывающего шпинделя |
| M171 |  |  | Левый шпиндель в качестве обрабатывающего шпинделя |
| M172 |  |  | Правый шпиндель в качестве обрабатывающего шпинделя |
| M173 |  |  | Верхняя револьверная головка в качестве обрабатывающего шпинделя |
| M174 |  |  | Нижняя револьверная головка в качестве обрабатывающего шпинделя |
| M180 |  |  | Отмена считывания частоты вращения шпинделя Например: при выполнении сбалансированного резания с использованием левого шпинделя, в системе 1 применяется команда M171 для управления вращением шпинделя, а в системе 2 – команда M181 для считывания оборотов шпинделя. Это позволяет избежать нежелательного взаимодействия систем. |
| M181 |  |  | Считывание оборотов левого шпинделя |
| M182 |  |  | Считывание оборотов левого шпинделя |
| M183 |  |  | Считывание частоты вращения приводных инструментов верхней револьверной головки |
| M184 |  |  | Считывание частоты вращения приводных инструментов нижней револьверной головки |
| M221 |  |  | Приемник деталей – вперед (M227+M229+M231) |
| M222 |  |  | Приемник деталей – назад (M228+M230+M232) |
| M223 |  |  | Захват открыт |
| M224 |  |  | Захват закрыт |
| M225 |  |  | Транспортер готовых деталей ВКЛ. |
| M226 |  |  | Транспортер готовых деталей ВЫКЛ. |
| M227 |  |  | Выдвинуть манипулятор приемника деталей (в направлении Z) |
| M228 |  |  | Манипулятор приемника деталей – назад (в направлении Z) |
| M229 |  |  | Поворот манипулятора приемника деталей в сторону шпинделя (в направлении X) |
| M230 |  |  | Манипулятор приемника деталей – поворот назад (в направлении X) |
| M231 |  |  | Выдвинуть захват приемника деталей (в направлении Y) |
| M232 |  |  | Захват приемника деталей – назад (в направлении Y) |
| M261 |  |  | Дверца для смены деталей – открыть |
| M262 |  |  | Дверца для смены деталей – закрыть |
| M2000 |  |  | Системный обмен ВЫКЛ. |
| M2101 |  |  | Обмен между X1 и X2 |
| M2102 |  |  | Обмен между Z1 и Z2 |
| M2103 |  |  | Обмен между Y1 и B2 |
| M2104 |  |  | Обмен между C1 и C2 |
| M2201 |  |  | Синхронизация X1 и X2 (CT2) |
| M2202 |  |  | Синхронизация Z1 и Z2 (CT2) |
| M2203 |  |  | Синхронизация Y1 и B2 (CT2) |
| M2204 |  |  | Синхронизация C1 и C2 |
| M6000 |  |  | Синхронизация шпинделя ВЫКЛ. |
| M6003 |  |  | Синхронизация шпинделя (скорость вращения) |
| M8003 |  |  | Синхронизация шпинделя (скорость вращения и ось C) |
| M900 Pxxx~M999 Pxxx |  |  | Код ожидания системы |
| Для автоматической/съемной измерительной головки для контроля состояния инструмента |  |  |  |
| M66 |  | M266 | Манипулятор системы измерения инструмента (автом.) – вниз |
| M67 |  | M267 | Манипулятор системы измерения инструмента (автом.) – назад |
| M3000 |  |  | Измерительной головка для контроля состояния инструмента, отмена функции |
| M3100 |  |  | Измерительная головка для контроля инструмента, коррекция на инструмент по номеру инструмента |
| M3101~M3199 |  |  | Измерительная головка для контроля инструмента, коррекция на инструмент посредством выбора номера |
| Для портального загрузочного устройства / робота |  |  |  |
| M5011 |  |  | Начать смену деталей |
| M5012 |  |  | Завершить смену деталей |
| M5021 |  |  | Сервопривод вкл. |
| M5022 |  |  | Сервопривод – стоп |
| M5031 |  |  | Сброс |
| M5032 |  |  | Сброс и установка счетчика на нуль |
| M5101 |  |  | Интерфейс смены детали вкл., ожидание сигнала завершения |
| M5102 |  |  | Интерфейс смены детали выкл. |
| M5111 |  |  | Левый шпиндель, загрузка/выгрузка 1-й детали |
| M5112 |  |  | Левый шпиндель, загрузка/выгрузка 2-й детали |
| M5121 |  |  | Правый шпиндель, загрузка/выгрузка 1-й детали |
| M5122 |  |  | Правый шпиндель, загрузка/выгрузка 2-й детали |

Реле с механической блокировкой

Установка

| Адрес | Описание |
| --- | --- |
| K0.2 | Интерфейс устройства подачи прутка готов |
| K0.3 | Устройство подачи прутка готово |
| K0.4 | Автом. подача прутка готова. |
| K0.5 | Разжим патрона устройства подачи прутка. Активация только через программу |
| K0.6 | Критерий CE. Запуск программы, разжим патрона, скорость подачи = 0. |
| K0.7 | M86 действует, устройство подачи прутка представляет режущую часть. |
| K1.0 | M00, M01 остановка шпинделя |
| K1.1 | Остановка программы, остановка шпинделя |
| K1.4 | Когда программа запущена, нажать кнопку подачи СОЖ. |
| K4.5 | Измерение инструмента |
| K4.6 | Измерение инструмента |
| K4.7 | Измерение инструмента |
| K5.4 | Запуск робота/портального устройства |
| K5.5 | Смена деталей через верхнее окошко с помощью робота. |
| K6.0 | Остановка всей системы в случае предупреждающего сигнала. |
| K6.1 | Система аварийной сигнализации сработает первой в случае предупреждающего сигнала. |
| K6.4 | Программа запущена – останов программы на отдельном блоке при открытии дверцы. |
| K6.5 | Программа запущена – останов программы на отдельном блоке при низком гидравлическом давлении. |
| K21.0 | Обратный ход клапана левого патрона |
| K41.0 | Обратный ход клапана правого патрона |

Программа устройства подачи прутка

(основная программа)

O0001;

;

M80;	(интерфейс устройства подачи прутка вкл.)

M11;	(разжим патрона)

M82;	(начать подачу прутка)

M98P9999;	(переход к программе смены прутка)

M86;	(ожидание завершения смены прутка – ВКЛ.)

M10;	(зажим патрона)

M83;	(отключить подачу прутка)

G4X2.;

M81

M99;

(программа смены прутка)

O9999;

IF [#1000EQ0] GOTO 9999; (переход)

M86;	(ожидание завершения смены прутка – ВКЛ.)

G4X3;

M171;	(главный шпиндель – управляемый шпиндель)

S30M03;	(запуск главного шпинделя со скоростью до 50 об/мин, чтобы облегчить установку прутка)

M11;	(разжим патрона)

M84;

M86;

M10;

G4X10.;

M11;

M82;	(подача прутка ВКЛ.)

M85;

M87;	(отмена M86)

N9999 M99;	(завершение программы смены прутка)

Примечание: программа проверяет состояние #1000 – сигнал «конец прутка» от устройства подачи прутка. На основании сигнала принимается решение о переходе к N9999 или выполнении процедуры замены прутка.

Пример программы

Комбинированное управление осями

M2000 Комбинированное управление осями выкл.

Вернуть ось в исходное положение, в котором была инициирована замена оси. В противном случае контроллер сообщит об ошибке позиционирования. Вернуться в исходное положение, чтобы сбросить аварийный сигнал.

Пример: положение оси B при смене (инструмента) – B0.

M901

M2103	смена оси ВКЛ.

M902

G0Y-20.0	Перемещение оси B на -20,0

M903

Y0.	Возврат оси B обратно на 0.

M2000 	Отмена

M2101~M2105 смена оси

Пр. 8183, ось 1~5 – управление сменой, выбор оси

Пр. 8162.6, смена направления перемещения оси 1~5

$1 Пр. 8183=201~205 (система 1, ось 1~5 – обмен данными с системой 2, ось 1~5)

$2 Пр. 8183=101~105 (система 2, ось 1~5 – обмен данными с системой 1, ось 1~5)

Пример M2103

| % | % |
| --- | --- |
| <CT2-F-AXIS-CH-1> | <CT2-F-AXIS-CH-2> |
| N2103 | N2103 |
| M5M205 |  |
| M45 | M901 |
| M54M254 |  |
| G97 | M902 |
| M901 |  |
|  | M903 |
| M2103 |  |
|  | M904 |
| M902 | M30 |
| G0Y-20.0 |  |
| M903 |  |
| Y0. |  |
| M2000 |  |
| M904 |  |
| M30 |  |
| % |  |

Пример 2104

| <CT2-F-AXIS-CH-1> | <CT2-F-AXIS-CH-2> |
| --- | --- |
| N2104 | N2104 |
| M5M205 |  |
| M45 | M905 |
| M54M254 |  |
| G97 | M906 |
| M905 | M50 |
| M2104 | C30.0 |
| M906 | C60.0 |
| M250 | M907 |
| G0C90.0 |  |
| C180.0 | M908 |
| M907 |  |
|  | M250 |
| M2000 | G0C0.0 |
| M251 |  |
| M908 | M30 |
| M30 | % |
| % |  |

M2201~M2205: синхронизация по оси.

Pr. 8180, синхронизация по оси 1~5. Выбор оси

Пр. 8162.0, изменить направление вращения главного шпинделя и контршпинделя

$1 Пр. 8180=201~205 (система 1, ось 1~5 – синх. с системой 2, ось 1~5)

$1 Пр. 8180=101~105 (система 1, ось 1~5 – синх. с системой 2, ось 1~5)

| % <CT2-F-M2204-1> | % <CT2-F-M2204-2> |
| --- | --- |
| M995 | M995 |
| M50 | M250 |
| G0C0 | G0C0. |
| M901 | M901 |
| M902 | M2204 |
| M903 | M902 |
| G0C90.0(WORK) | M903 |
| G4X5.0 | (WORK) M904 |
| G0C180.0 | M211 G4X0.5 |
| G4X5.0 | M2000 |
| M904 | M905 |
| M905 |  |
|  | M906 |
| M906 | M30 |
| M30 | % |
| % |  |

Синхронизация шпинделя Регулировка положения оси C

Пр. 4034, обе системы установлены на 0 М3 С100

M8003

M3 S0

Ручная регулировка положения контршпинделя по оси C (M207)

Установить значение оси C согласно результатам диагностики – 416(или 425) на $2, пр. 4034

Демонстрация программы обработки детали

| % | Z-50.234 |
| --- | --- |
| <Demo-RUN-Fanuc-A> | X58.0Z-51.734 |
| M10 | Z-60.566 |
| M170 | X55.0Z-62.066 |
| N1(OD 35 R0.4)(X10.0) | Z-65. |
| M51 | X58.2, R1.4 |
| G0G53X0.Y0. | W-1.4 |
| G53Z0. | N5001G1X61.0 |
| G99G18 | G0G53X0.Y0. |
|  | Ml |
| Т1434 |  |
| G99G18 | N4(OD P1.0)(X10) |
| M170 | M51 |
| M171 | G0G53X0.Y0. |
| G97S1500 | G99G18 |
| M3 | Т1535 |
| F0.5 | M170 |
| G0Y0.Z2.0 | M171 |
| X61.0 | G97S1500 |
| G71U2.0R0.1 | M3 |
| G71P5000Q5001U0.4W0.0 | M904 |
| N5000G0X50.351W0. | G0Y0.Z-47.0 |
| G1Z.59 | X65.0 |
| G1X55.0Z-1.734 | G92X57.6Z-64.0F1.0 |

| Х57.2 | M1 |
| --- | --- |
| Х56.8 |  |
| Х56.7 | N7(ND P1.0)(Z15.0) |
| Х56.7 | M51 |
| G0X65.0 | G0G53X0.Y0. |
| Z5.0 | G99G18 |
| G0G53X0.Y0. | Т0424 |
| M1 | M170 |
|  | M171 |
| N5(18.0 FDR)(Z15.0) | G97S1500 |
| M905 | М3 |
| M51 | G0Y0.Z17.0 |
| G0G53X0.Y0. | X18.0 |
| G99G18 | G92X20.2Z4.5F1.0 |
| Т0222 | X20.6 |
| M170 | X20.9 |
| M171 | X21.2 |
| G97S1500 | X21.3 |
| М3 | G0Z20.0 |
| F0.1 | G0G53X0.Y0. |
| G0Y0.Z17.0 | G53Z0. |
| X0. | M5 |
| G83Z5.0 | M1 |
| G80 |  |
| G0Z17.0 | N8(OD 35 R0.4)(X10.0) |
| G0G53X0.Y0. | M908 |
| M1 | G0G53X0.Y0. |
|  | G53Z0. |
| N6(ND ROU R0.4)(Z15.0) | G98G18 |
| M51 | Т1636 |
| G0G53X0.Y0. | M170 |
| G99G18 | M183 |
| Т0323 |  |
| M170 | M908 |
| M171 | F600 |
| G97S1500 | G0Y0.Z-1.5 |
| М3 | G0X51.624 |
| F0.15 | G1Z-0.944 |
| G0Y0.Z17.0 | G1X55.0Z10.872 |
| G0X24.7 | Z12.066 |
| Z16.0 | X48.0Z15.566 |
| G1Z10.0 | Z18.0 |
| X23.47 | X53.531 |
| X20.0W-1.734 | X55.0Z18.734 |
| Z5.0 | Z45.835 |
| X18.0 | X58.0Z50.335 |
| G0Z20.0 | Z57.0 |
| G0G53X0.Y0. | X61.0 |

| G0U2.0Z-5.0 | X21.0 |
| --- | --- |
| G0G53X0.Y0. | G83Z3.5 |
| G53Z0. | X-21.0 |
| M1 | Y-10.5 |
|  | X21.0 |
| N9(180 12.0EM)(X20) | G80 |
| M909 | G0Z15.0 |
| G0G53X0.Y0.M5 | M45 |
| G53Z0. | G0G53X0.Y0. |
| G99G18 | M51 |
| Т0626 | M1 |
| M170 |  |
| M172 | N12(6EM FIN)(Z10.0) |
| G97S1500 | G0G53X0.Y0. |
| M43 | G99G17 |
| F0.30 | Т1131 |
| M50 | M170 |
| G0C90.0 | M172 |
| G0Y20.0Z-31.0 | G97S1500 |
| X60.0 | M44 |
| GlY-20.0 | F0.30 |
| Z-34.0 | M50 |
| Y20.0 | CO. |
| G0C270.0 | G0Y0.Z12.0 |
| G1Y-20.0 | G0X0.0 |
| Z-31.0 | Z5.0 |
| Y20.0 | G1X19.0Y9.5 |
| G0X65.0 | Y-9.5 |
| Z10.0 | X-19.0 |
| M45 | Y9.5 |
| G0G53X0.Y0. | X19.0 |
| M51 | X0.Y0. |
| M1 | G0Z15.0 |
|  | M45 |
| N11(90 6.0DR)(Z10.0) | G18 |
| M911 | G0G53X0.Y0. |
| G0G53X0.Y0. | Т0800 |
| G53Z0. | M1 |
| G99G18 |  |
| Т1030 | N14(180 8.0 CDR)(X10.0) |
| M170 | M914 |
| M172 | G0G53X0.Y0. |
| G97S1500 | G99G18 |
| M44 | Т0828 |
| F0.30 | M170 |
| M50 | M172 |
| C0. | G97S1500 |
| G0Z12.0Y10.5 | M43 |

| F0.3 | M172 |
| --- | --- |
| М50 | G97S1500 |
| G0C-51.803 | M43 |
| G0Y0.Z4.5 | F0.2 |
| X53.0 | M50 |
|  | G0C0.0 |
| M950 | G0Y0.Z-30.0 |
| G1Z-15. | X70.0 |
| H-22.918 |  |
|  | M960 |
| M951 | G87X50.0 |
| Z-30. | Z-42.0 |
| G0X60.0 | G80 |
| G0C-90. | M45 |
|  | G0G53X0.Y0. |
| M952 | G53Z0. |
| G0Y0.Z4.5 | M1 |
| X53.0 |  |
|  | N16(180 12EM)(X0.) |
| M953 | M916 |
| G1Z-30. | M50 |
| G0X60.0 | G0C-90.0 |
| GOC-128.197 |  |
|  | M904 |
| M954 | G0G53X0.Y0. |
| G0Z4.5 | G53Z0. |
| X53.0 | G99G18 |
|  | Т0646 |
| M955 | M170 |
| G1Z-15. | M172 |
| H22.918 | G97S1500 |
|  | M43 |
| M956 | F0.35 |
| Z-30. | G0Y20.0Z30.0 |
| G0X60.0 | X52.0 |
|  | G1Y-20.0 |
| M957 | Z31.0 |
| G0Z5.0 | Y20.0 |
| M45 | G0X65.0 |
| G0G53X0.Y0. | Z-10.0 |
| Ml | M45 |
|  | G0G53X0.Y0. |
| N15(180 5.2 DR)(X0.) | G53Z0. |
| M915 | M960 |
| G0G53X0.Y0. | M1 |
| G99G18 |  |
| Т0727 | (M30) |
| M170 |  |

| N100 | % |
| --- | --- |
| М51 | <Demo-RUN-Fanuc-B> |
| М170 | М210 |
|  | М170 |
| М910 | N1(18 FDR)(Z-20) |
| G0G53X0.0Y0.0 | M251 |
| G53Z0.0 | G0G53X-160.0 |
| Т0200 | G53B-35.0 |
| G53X150.0 | G53Z0. |
| G53Z-300.0 | G99G18 |
|  | Т0222 |
| М911 | M170 |
| М912 | M173 |
|  | G97S1500 |
| G53Z0.0 | M203 |
| G53X0. | F0.15 |
| М913 | GOZ-22.0 |
| М30 | X0. |
|  | G83Z-10.0 |
| % | G80 G0Z-25.0 G0G53X-160.0 M1 N2(ND ROU R0.4)(Z-20) M251 G0G53X-160.0 G53B-35.0 G99G18 Т0323 M170 M173 G97S1500 M203 F0.15 G0Z-25.0 G0X23.47 Z-21.0 G1Z-20.0 X20.0W1.734 Z-10.0 X18.0 G0Z-25.0 G0G53X-160.0 M1 N3(ND P1.0)(Z-20) M251 |

| G0G53X-160.0 | G53Z0. |
| --- | --- |
| G53B-35.0 | Ml |
| G99G18 |  |
| Т0424 | N5(OD 35 R0.4)(X20) |
| М170 | M905 |
| МПЗ | M251 |
| G97S1500 | G0G53X-160.0 |
| М203 | G53B-100.0 |
| GOZ-22.0 | G53Z0. |
| Х18.0 | G99G18 |
| G92X20.2Z-8.5F1.0 | Т1434 |
| Х20.6 | M170 |
| Х20.9 | M173 |
| Х21.2 | G97S1500 |
| Х21.3 | M203 |
| Х21.3 | F0.43 |
| G0Z-25.0 | G0Z-1.5 |
| G0G53X-160.0 | X71.0 |
| G53Z0. | G71U2.0R0.1 |
| Ml | G71P5000Q5001U0.4W0.03 |
|  | N5000G0X61.624W0. |
| N4(0D 35 R0.4)(X10.) | G1Z-0.944 |
| M251 | G1X65.Z10.872 |
| G0G53X-160.0 | Z12.066 |
| G53B-35.0 | X58.Z15.566 |
| G53Z0. | Z18.0 |
| G98G18 | X63.531 |
| Т1636 | X65.Z18.734 |
| M170 | Z45.835 |
| M181 | X68.Z50.335 |
|  | Z57.0 |
| M904 | N5001X71.0 |
| G0Z2.0 | G0U2.0Z-5.0 |
|  | G0G53X-160.0 |
| F900 | M1 |
| G0X50.351 |  |
| G1Z.59 | N8(OD 2W)(X20) |
| G1X55.Z-1.734 | M908 |
| Z-50.234 | M251 |
| X58.Z-51.734 | G0G53X-160.0 |
| Z-60.566 | G53B-100.0 |
| X55.Z-62.066 | G99G18 |
| Z-65. | Т1535 |
| X58.2,R1.4 | M170 |
| W-1.4 | M173 |
| G1X61.0 | G97S1500 |
| G0U2.0Z5.0 | M203 |
| G0G53X-160.0 |  |

| М908 | C-19.341 |
| --- | --- |
| F0.1 | X0.C-38.682 |
| G0Z46.95 | X67.C-19.341 |
| X70.0 | X68.732C-18.841 |
| G1X62.05 | G13.1 |
| G0X70.0 | G0Z-5.0 |
| Z46.05 | M245 |
| G1X62.05 | M251 |
| G0X70.0 | G0G53X-160.0 |
| G0Z45.471 | M1 |
| G1X65. |  |
| X63.941Z46.0 | N10(90 4DR)(Z-20) |
| X62.0 | M251 |
| G0X70.0W0.05 | G0G53X-160.0 |
| Z47.499 | G53B0. |
| G1X66.316 | G99G18 |
| G1X64.932Z47.0 | Т1030 |
| X62. | M170 |
| G0X70.316W-0.05 | M174 |
| Z-5.0 | G97S1500 |
| G0G53X-160.0 | M244 |
| M1 | F0.3 |
|  | M250 |
| N9(90 12EM)(X0 Z0) | G0C90.0 |
| M909 | G0Z-22.0 |
| M205 | X31.0 |
| M251 | G83Z-10.0 |
| G0G53X-160.0 | C180.0 |
| G53B0. | C270.0 |
| G98G18 | G80 |
| Т1131 | G0Z-25.0 |
| M170 | M245 |
| M174 | M251 |
| G97S1500 | G0G53X-160.0 |
| M244 | G53Z0. |
| F1300 | Ml |
| M250 |  |
| G0C0. | N11(180 5.2DR)(X0.) |
| G0Z10.0 | M911 |
| X70.0 | M251 |
| G98G17 | G0G53X-160.0 |
| G12.1 | G53Z0. |
| G1C-20.341 | G53B-140.0 |
| X67. | G99G18 |
| C-19.341 | Т0626 |
| C19.341 | M170 |
| X0.C38.682 | M174 |
| X-67.C19.341 | G97S1500 |

| М243 | F0.38 |
| --- | --- |
| F0.3 | M250 |
| М250 | G0C-28.328 |
| G0C0.0 | M98Q3000L1 |
| G0Z7.5 | G0Z-5.0 |
| X70.0 | M245 |
| G87X50.0 | M251 |
| G80 | G0G53X-160.0 |
| G0Z-5.0 | G53Z0. |
| M245 | M1 |
| M251 |  |
| G0G53X-160.0 | N14(180 10CDR)(X10.0) |
| Ml | M914 |
|  | M251 |
| N12(180 M6 P1)(X0.) | G0G53X-160.0 |
| M251 | G53B-140.0 |
| G0G53X-160.0 | G53Z0. |
| G53B-140.0 | G99G18 |
| G99G18 | Т0747 |
| Т0828 | M170 |
| M170 | M174 |
| M174 | G97S1500 |
| G97S500 | M243 |
| M245 | F0.3 |
| M250 | G0Z4.5 |
| G0C0.0 | G0X53.0 |
| G0Z7.5 |  |
| X70.0 | M950 |
| M243 | G1Z-15. |
| M29S500 |  |
| G88X50.0F1.0 | M951 |
| G80 | Z-30. |
| G0Z-5.0 | G0X60. |
| M245 |  |
| M251 | M952 |
| G0G53X-160.0 | G0Z4.5 |
| Ml | X53.0 |
| N13(180 10CDR 2022)(X10.0) | M953 |
| M251 | G1Z-30. |
| G0G53X-160.0 | G0X60.0 |
| G53B-140.0 |  |
| G99G18 | M954 |
| Т0727 | G0Z4.5 |
| M170 | X53.0 |
| M174 |  |
| G97S1500 | M955 |
| M243 | G1Z-15. |

|  | F0.1 |
| --- | --- |
| М956 | G0Z-33.0 |
| Z-30. | X65.0 |
| G0X60.0 | G87X55.0 |
|  | G80 |
| M957 | M245 |
| M245 | G0G53X-160.0 |
| M251 G0G53X-160.0 | M1 |
| M1 | N17(180 5.2 DR)(X10.0) |
|  | G0G53X-160.0 |
| N15(180 5.2 DR)(X0.) | G53B-140.0 |
| M915 | G99G18 |
| G0G53X-160.0 | Т0646 |
| G53B-140.0 | M170 |
| G99G18 | M174 |
| Т0646 | G97S1500 |
| M170 | M243 |
| M174 | F0.1 |
| G97S1500 | G0Z-33.0 |
| M243 | X70.0 |
| F0.2 | G87X55.0 |
| M250 | G80 |
| G0Z-30.0 | M245 |
| X70.0 | G0G53X0.0 |
|  | G53Z0. |
| M960 | M960 |
| G87X50.0 | M1 |
| Z-42.0 |  |
| G80 | (M30) |
| M245 |  |
| G0G53X-160.0 | N100 |
| Ml | M251 |
|  | M170 |
| N16(180 8.0 CDR)(X10.) | M910 |
| M916 | G53X0.0 |
| M250 | G53Z0. |
| C90.0 | G0T0200 |
| G0G53X-160.0 | G0G53Z-250.0 |
| G53B-140.0 |  |
|  | M911 |
| M904 | M170 |
| G99G18 | M171 |
| Т0747 | G97S0 |
| M170 | М3 |
| M174 | M77 |
| G97S1500 | M70 |
| M243 | M6003 |

| G4X0.5 | Z35.435H-1.141 |
| --- | --- |
| G97S1000 | Z35.275H-1.206 |
| М76 | Z35.079H-1.136 |
| В-395.0 | Z34.892H-.86 |
| G98G01B-400.0F300 | Z34.569H-1.26 |
| G4X2.0 | Н-.223 |
| G0B0.0 | Z36.28 |
| G53X0.0 | Z36.447H.99 |
| М6000 | Z36.557H.771 |
| М05 | Z36.743H1.583 |
| М09 | Z36.903H1.776 Z36.964H1.156 |
| М912 | Z37.H1.549 |
| G0G53Z0.0 | Z36.979H1.275 |
| М170 | Z36.921H1.108 Z36.81H1.173 |
| М913 | Z36.668H.973 |
| М30 | Z36.461H1.003 |
|  | Z36.218H.857 |
| N3000 | Z35.918H.785 |
| G0Z24.747 | Z35.575H.664 |
| Х60. | Z35.21H.512 |
| G1X54.8 | Z34.786H.403 |
| Н-18.845 | Z34.375H.232 |
| Z26.449 | Z33.907H.106 |
| Z27.954H3.989 | Z33.51H.013 |
| Z28.886H2.327 | Z33.067H-.086 |
| Z30.052H2.669 | Z32.667H-.161 |
| Z30.973H1.87 | Z32.266H-.261 |
| Z31.344H.66 | Z31.893H-.334 |
| Z31.675H.523 | Z31.533H-.414 |
| Z32.002H.433 | Z31.191H-.486 |
| Z32.341H.368 | Z30.758H-.695 |
| Z32.634H.24 | Z30.369H-.737 |
| Z32.947H.181 | Z29.85H-1.1 |
| Z33.233H.1 | Z28.657H-2.816 |
| Z33.616H.062 | Z27.669H-2.512 |
| Z33.987H-.058 | Z26.138H-4.132 |
| Z34.297H-.163 | Н15.006 |
| Z34.625H-.322 | Z24.747 |
| Z34.88H-.395 | G0X60.000 |
| Z35.123H-.573 | М99 |
| Z35.323H-.711 Z35.469H-.792 Z35.562H-.889 Z35.607H-.944 Z35.599H-1.087 Z35.546H-1.018 | % |

Лист учета изменений

| Дата | Редакция | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 08.2023 | 1.2 | M-коды – добавлены новые, изменено описание |
| 04.2022 | 1.1 | Исправлены номера страниц |
| 07.2020 | 1.0 | Первое издание |

Август 2023 г.